南方医科大学南方医院惠侨医疗中心3号楼医疗家具采购项目采购清单及技术要求

- 1、总体要求

本次采购的货物需达到以下标准，投标人须提供货物原材料及货物成品经省级或以上质量检测机构出具的有效的抽样检验报告（投标文件中提供抽样检验报告复印件，检验报告内容包括封面及所有检测内容，且有检测单位名称及电话，同时提供原件核查），出具报告时间自2020年1月1日起至本项目投标截止日止，检验报告的委托单位必须为投标人，具体参数如下：

▲（1）阻尼门铰：

①符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》，QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》，QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》；

②操作力检测结果合格；

③垂直静载荷（20kg）检测结果合格；

④水平静载荷（40N）检测结果合格；

⑤耐久性（80000次）检测结果合格；

⑥下沉量不应大于3.0mm；

⑦金属表面耐腐蚀：中性盐雾（连续喷雾300小时及以上）：镀层本身的耐腐蚀等级≥8级（10级最好，0级最差）；

⑧金属表面耐腐蚀：中性盐雾（连续喷雾300小时及以上）：镀层对基础的保护等级≥8级（10级最好，0级最差）。

▲（2）医用人造石面：

符合GB 6566-2010 《建筑材料放射性核素限量》，放射性：A类IRa≤1.0；Iγ≤1.3。

▲（3）抗菌粉末：

①符合HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》；

②涂膜外观检测结果合格；

③硬度（擦伤）≥H；

④附着力≤1级；

⑤耐冲击性≥50cm；

⑥弯曲试验2mm；

⑦杯突≥6mm；

⑧光泽（60°）≤60°；

⑨耐碱性（5%NaOH）检测结果合格；

⑩耐酸性（3%HCl）检测结果合格；

⑪耐沸水性5h无异常检测结果合格；

⑫耐湿热性检测结果合格；

⑬耐盐雾检测结果合格；

⑭重金属:可溶性铅≤90mg/kg，可溶性镉≤75mg/kg，可溶性铬≤60mg/kg，可溶性汞≤60mg/kg。

▲（4）实木多层板：

①符合GB/T 9846-2015 《普通胶合板》，GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；

②合格试件数与有效试件数总数之比≥90%；

③甲醛释放量E1≤0.05mg/m³；

④苯：未检测；

⑤甲苯：未检测；

⑥二甲苯：未检测；

⑦TVOC：未检测。

▲（5）气压棒：

①符合GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》；

②密封性能检测结果合格；

③耐高低温性能：气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力Fa衰减量应不大于5%；

④循环寿命：经高低温性能试验后的气弹簧，再经6x10⁴次循环寿命（当行程≤60mm时，按实际行程；当行程＞60mm时，按60mm行程），试验后，公称力Fa的总衰减量应不大于13%。

▲（6）316不锈钢板：

符合QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》；金属表面耐腐蚀：中性盐雾（连续喷雾300小时及以上），耐腐蚀等级≥9级（10级最好，0级最差）。

▲（7）304不锈钢板：

符合QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；金属表面耐腐蚀：中性盐雾（连续喷雾300小时及以上），耐腐蚀等级≥9级（10级最好，0级最差）。

▲（8)冷轧钢板：

符合QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；金属表面耐腐蚀：中性盐雾（连续喷雾300小时及以上），涂层本身的耐腐蚀等级≥9级（10级最好，0级最差）；涂层对基体的保护等级≥9级（10级最好，0级最差）。

▲(9)锁具:

符合QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；金属表面耐腐蚀：中性盐雾（连续喷雾300小时及以上），涂层本身的耐腐蚀等级≥8级（10级最好，0级最差）；涂层对基体的保护等级≥8级（10级最好，0级最差）。

▲(10)三节路轨:

符合QB/T 2454-2013 《家具五金 抽屉导轨》；操作力：当承载能力M＜40kg时，推力或拉力≤50N；耐久性（80000次）检测合格；垂直向下静载荷（200N）检测合格；水平侧向静载荷（100N）检测合格；拉出安全性检测合格；猛关或猛开检测合格；下沉量：下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%，检测合格；耐腐蚀要求：18h及以上，1.5mm以下锈点≤20点/dm2，其中直径≥1.0mm锈点不超过5点（距离边缘棱角2mm以内不计）检测合格。

▲(11)五星脚架:

①符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》；

②重金属：可溶性铅≤90mg/kg，可溶性镉≤75mg/kg，可溶性铬≤60mg/kg，可溶性汞≤60mg/kg；

③苯并[a]芘≤1.0mg/kg；

④16种多环芳烃（PAH）总量≤10mg/kg。

▲(12)水龙头:

①符合GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》

②阀芯及阀芯上游检测合格。

③阀芯下游检测合格。

▲(13)等候沙发:

①符合QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》，GB/T 35607-2017 《绿色产品评价 家具》；

②泡沫塑料表观密度：座面≥25kg/m³；泡沫塑料回弹性能（除慢回弹泡沫塑料外）≥40%；压缩永久变形≤7%；

③硬度≥H；冲击强度检测结果合格；附着力≥2级；

④耐腐蚀：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡检测合格；耐腐蚀：100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象检测合格；

⑤覆面材料：各种面料颜色干摩擦牢度不应小于4级；覆面材料：皮革涂层粘着牢度不应小于2.5N/10mm；座面压缩量≥55mm；座面压缩量≤110mm；

⑥安全性要求检测结果合格；抗引燃特性检测结果合格；产品寿命：沙发耐久性检测结果合格；

⑦甲醛释放量≤0.05mg/m³；总挥发性有机物（TVOC）≤0.3mg/m³；

⑧家具涂层可迁移元素：锑Sb≤60mg/kg，砷As≤25mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，镉Cd≤50mg/kg，铬Cr≤25mg/kg，铅Pb≤90mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，硒Se≤500mg/kg。

▲(14)病人椅:

①符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》

②底脚平稳性≤2mm；

③耐冷热循环检测结果合格；耐干热不低于3级；耐湿热不低于3级；耐污染性能应不低于3级；表面耐磨性检测结果合格；抗冲击：冲击高度50mmm，不低于3级；耐光色牢度（灰色样卡）≥4级；

④椅凳类强度和耐久性：座面椅背静载荷，椅腿向前静载荷，椅腿侧向静载荷，座面冲击试验，椅背冲击检测结果合格；

⑤椅凳类稳定性：向前倾翻、向后倾翻、侧向倾翻检测结果合格；

⑥产品寿命：座面、椅背耐久性检测结果合格；

⑦甲醛释放量≤0.05mg/m³；苯≤0.05mg/m³；甲苯≤0.1mg/m³；二甲苯≤0.1mg/m³；总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.3mg/m³。

▲(15)文件柜:

符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》；平整度≤0.2mm；位差度≤2.00mm；分缝≤2.00mm；着地平稳性≤2.0mm；涂层和覆面层可溶性重金属：可溶性铅≤90mg/kg，可溶性镉≤75mg/kg，可溶性铬≤60mg/kg，可溶性汞≤60mg/kg；金属喷漆（塑）涂层：硬度≥H；耐腐蚀：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡检测合格；耐腐蚀：100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象检测合格；附着力应不低2级；柜类强度和耐久性：顶板和底板静载荷试验、结构和底架强度试验、跌落试验、拉门垂直加载试验、拉门水平加载试验、拉门猛关试验、拉门耐久性试验、顶板、底板的持续加载试验检测合格。

▲(16)医用储物柜:

符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、QB/T 1951.1-2010《木家具 质量检验及质量评定》；平整度≤0.2mm；位差度≤2.0mm；分缝≤2.0mm；底脚平稳性≤2.0mm；启闭部件安装后应灵活使用检测合格；软、硬质覆面理化性能：耐冷热循环检测合格；耐干热检测合格；耐划痕检测合格；表面耐磨性：素色磨350r后无露底现象检测合格；耐香烟灼烧检测合格；甲醛释放量≤1.5mg/L或0.05mg/m3；包装检测合格；顶板和底板静载荷试验检测合格；结构和底架强度试验检测合格；跌落试验检测合格；拉门垂直加载试验检测合格；拉门水平加载试验检测合格；拉门猛关试验检测合格；苯≤0.05mg/m3；甲苯≤0.1mg/m3；二甲苯≤0.1mg/m3；TVOC≤0.3mg/m3。

▲(17)医疗衣物柜:

符合QB/T 1951.1-2010《木家具 质量检验及质量评定》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》；平整度≤0.2mm；位差度≤2.0mm；分缝≤2.0mm；底脚平稳性≤2.0mm；启闭部件安装后应灵活使用检测合格；软、硬质覆面理化性能：耐冷热循环检测合格；耐干热检测合格；耐划痕检测合格；表面耐磨性：素色磨350r后无露底现象检测合格；耐香烟灼烧检测合格；甲醛释放量≤1.5mg/L或0.05mg/m3；包装检测合格；顶板和底板静载荷试验检测合格；结构和底架强度试验检测合格；跌落试验检测合格；拉门垂直加载试验检测合格；拉门水平加载试验检测合格；拉门猛关试验检测合格；苯≤0.05mg/m3；甲苯≤0.1mg/m3；二甲苯≤0.1mg/m3；TVOC≤0.3mg/m3。

▲(18)会议椅:

①符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》；

②着地平稳性≤2mm；

③密度：座面≥25kg/m³，其他部位≥18kg/m³；回弹性≥35%；75%压缩永久变形≤10%；

④力学性能：稳定性检测结果合格，座面冲击检测结果合格，座面、椅背静载荷检测结果合格，跌落检测结果合格；

⑤阻燃性：家庭用办公椅的阻燃性应满足GB 17927.1要求检测结果合格；

⑥甲醛释放量≤0.120mg/㎡h；

⑦TVOC≤0.5mg/㎡h。

▲(19)医生工作台:

①符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》，GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》；

②平整度≤0.20mm；底脚平稳性≤2.0mm；

③耐冷热循环检测结果合格；耐干热不低于3级（5级最好，1级最差）；耐湿热不低于3级（5级最好，1级最差）；耐划痕检测结果合格；耐污染性能应不低于3级（5级最好，1级最差）；表面耐磨性：素色 磨350r后应无露底现象检测结果合格；抗冲击：冲击高度50mm，应不低于3级（1级最好，5级最差）；

④甲醛释放量≤1.5mg/L或0.05mg/m3；

⑤桌类强度和耐久性：主桌面垂直静载荷试验检测结果合格，桌面垂直冲击试验检测结果合格，水平静载荷试验检测结果合格，桌腿跌落试验检测结果合格；

⑥桌类稳定性：垂直加载稳定性试验检测结果合格，垂直和水平加载稳定性试验检测结果合格；

⑦苯≤0.05mg/m³；甲苯≤0.1mg/m³；二甲苯≤0.1mg/m³；TVOC≤0.3mg/m³。

▲(20)会诊台:

①符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》，GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》；

②平整度≤0.20mm；底脚平稳性≤2.0mm；

③耐冷热循环检测结果合格；耐干热不低于3级（5级最好，1级最差）；耐湿热不低于3级（5级最好，1级最差）；耐划痕检测结果合格；耐污染性能应不低于3级（5级最好，1级最差）；表面耐磨性：素色 磨350r后应无露底现象检测结果合格；

④抗冲击：冲击高度50mm，应不低于3级（1级最好，5级最差）；

⑤甲醛释放量≤1.5mg/L或0.05mg/m3；

⑥桌类强度和耐久性：主桌面垂直静载荷试验检测结果合格、桌面垂直冲击试验检测结果合格、水平静载荷试验检测结果合格、桌腿跌落试验检测结果合格；

⑦桌类稳定性：垂直加载稳定性试验检测结果合格、垂直和水平加载稳定性试验检测结果合格；

⑧苯≤0.05mg/m³；甲苯≤0.1mg/m³；二甲苯≤0.1mg/m³；TVOC≤0.3mg/m³。

▲(21)分类污物存储柜:

①符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》；

②位差度≤2.0mm；分缝≤2.0mm；着地平稳性≤2.0mm；

③硬度≥H；附着力应不低于2级；金属喷漆（塑）涂层：冲击强度检测结果合格；

④耐腐蚀：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡检测合格；耐腐蚀：100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象检测合格；

⑤柜类强度和耐久性：顶板、底板的持续加载试验，顶板静载荷试验，结构和底架强度试验，跌落试验，拉门垂直加载试验，拉门水平加载试验，拉门猛关试验，拉门耐久试验，检测结果合格；

⑥柜类稳定性：非固定柜空载稳定性试验、非固定柜加载稳定性试验检测结果合格；

⑦产品寿命：柜类：拉门耐久性检测结果合格；

⑧甲醛释放量≤0.05mg/m³；苯≤0.05mg/m³；甲苯≤0.1mg/m³；二甲苯≤0.1mg/m³；TVOC≤0.3mg/m³；

⑨家具涂层可迁移元素：铅Pb≤90mg/kg，镉Cd≤50mg/kg，铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg。

▲(22)医疗配药操作地柜:

①符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》，GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》；

②平整度≤0.20mm；位差度≤2.0mm；分缝≤2.0mm；下垂度≤20mm；摆动度≤15mm；着地平稳性≤2.0mm；

③涂层和覆面层可溶性重金属:可溶性铅≤90mg/kg，可溶性镉≤75mg/kg，可溶性铬≤60mg/kg，可溶性汞≤60mg/kg；

④硬度≥H；冲击强度检测结果合格；附着力应不低于2级；

⑤耐腐蚀：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡检测合格；耐腐蚀：100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象检测合格；

⑥抗盐雾检测结果合格；

⑦柜类强度和耐久性：结构和底架强度试验检测结果合格，跌落试验检测结果合格，拉门垂直加载试验检测结果合格，拉门水平加载试验检测结果合格，拉门猛关试验检测结果合格，推拉构件强度试验检测结果合格，推拉构件猛关或猛开试验检测结果合格，推拉构件结构强度试验检测结果合格，推拉构件锁具强度试验检测结果合格，门锁、插销的强度试验检测结果合格，拉门耐久性试验检测结果合格，推拉构件耐久性试验检测结果合格，锁具、插销装置耐久性试验检测结果合格，顶板、底板的持续加载试验检测结果合格；活动部件打开时的空载稳定性试验检测结果合格，

⑧柜类稳定性：活动部件关闭时的加载稳定性试验检测结果合格，活动部件打开时的加载稳定性试验检测结果合格；

⑨苯≤0.05mg/m³；甲苯≤0.1mg/m³；二甲苯≤0.1mg/m³；TVOC≤0.3mg/m³。

▲(23)医疗配药吊柜:

①符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》，GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》；

②平整度≤0.20mm；位差度≤2.0mm；分缝≤2.0mm；着地平稳性≤2.0mm；

③涂层和覆面层可溶性重金属:可溶性铅≤90mg/kg，可溶性镉≤75mg/kg，可溶性铬≤60mg/kg，可溶性汞≤60mg/kg；

④硬度≥H；冲击强度检测结果合格；附着力应不低于2级；

⑤耐腐蚀：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡检测合格；耐腐蚀：100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象检测合格；

⑥抗盐雾检测结果合格；

⑦柜类强度和耐久性：顶板和底板静载荷试验检测结果合格，结构和底架强度试验检测结果合格，跌落试验检测结果合格，拉门垂直加载试验检测结果合格，拉门水平加载试验检测结果合格，拉门猛关试验检测结果合格，拉门耐久性试验检测结果合格，顶板、底板的持续加载试验检测结果合格；

⑧苯≤0.05mg/m³；甲苯≤0.1mg/m³；二甲苯≤0.1mg/m³；TVOC≤0.3mg/m³。

▲(24)诊桌:

①符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》；

②平整度≤0.20mm；着地平稳性≤2.0mm；

③硬度≥H；冲击强度检测结果合格；附着力应不低于2级；

④耐腐蚀：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡检测合格；耐腐蚀：100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象检测合格；

⑤耐冷热循环检测结果合格；耐干热不低于3级；耐湿热不低于3级；耐划痕检测结果合格；耐污染性能应不低于3级；表面耐磨性检测结果合格；抗冲击：冲击高度50mm，不低于3级；耐光色牢度（灰色样卡）≥4级；

⑥桌类强度和耐久性：主桌面垂直静载荷、桌面持续垂直静载荷、水平静载荷试验、桌面垂直冲击试验检测结果合格；

⑦桌类稳定性：垂直加载稳定性、垂直和水平加载稳定性检测结果合格；

⑧产品寿命：桌面水平耐久性试验检测结果合格；

⑨甲醛释放量≤0.05mg/m³；苯≤0.05mg/m³；甲苯≤0.1mg/m³；二甲苯≤0.1mg/m³；TVOC≤0.3mg/m³；

⑩  家具涂层可迁移元素：铅Pb≤90mg/kg，镉Cd≤50mg/kg，铬Cr≤25mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，锑Sb≤60mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，硒Se≤500mg/kg，砷As≤25mg/kg。

▲(25)器械柜:

①符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》，GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》；

②台面、正视面板平整度≤0.2mm；底脚平稳性≤1.0mm；位差度≤2.0mm；分缝≤2.0mm；

③金属喷漆（塑）涂层：硬度≥H；冲击强度检测结果合格；耐腐蚀 24h，乙酸盐雾试验，不低于7级；附着力不低于2级；

④金属电镀层：耐腐蚀 24h，乙酸盐雾试验，不低于7级；

⑤苯≤0.05mg/m³；甲苯≤0.1mg/m³；二甲苯≤0.1mg/m³；TVOC≤0.3mg/m³。

▲(26)办公椅:

①符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》，GB/T 35607-2017 《绿色产品评价 家具》；

②着地平稳性≤2mm；

③软质聚氨酯泡沫塑料密度：座面≥25kg/m³；回弹性≥35%；75%压缩永久变形≤10%；

④面料干摩擦色牢度≥3级；

⑤耐盐雾检测结果合格；

⑥力学性能：稳定性、座面冲击试验、扶手垂直向下静载荷试验、扶手水平静载荷试验、脚轮往复磨损试验、底座静载荷、椅背往复耐久性、座面耐久性、跌落检测结果合格。

⑦阻燃性能检测结果合格；

⑧甲醛释放量≤0.05mg/m³；苯≤0.05mg/m³；甲苯≤0.1mg/m³；二甲苯≤0.1mg/m³；TVOC≤0.3mg/m³；

⑨家具涂层可迁移元素：锑Sb≤60mg/kg，砷As≤25mg/kg，钡Ba≤1000mg/kg，镉Cd≤50mg/kg，铬Cr≤25mg/kg，铅Pb≤90mg/kg，汞Hg≤25mg/kg，硒Se≤500mg/kg。

▲(27)护士站/台:

①符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》；

②平整度≤0.20mm；底脚平稳性≤2.0mm；

③耐冷热循环检测结果合格；耐干热不低于3级；耐湿热不低于3级；耐划痕检测结果合格；耐污染性能应不低于3级；表面耐磨性检测结果合格；抗冲击：冲击高度50mm，不低于3级；耐光色牢度（灰色样卡）≥4级；

④桌类强度和耐久性：主桌面垂直静载荷，桌面持续垂直静载荷，水平静载荷试验，桌面垂直冲击试验检测结果合格。

⑤桌类稳定性：垂直加载稳定性，垂直和水平加载稳定性检测结果合格。

⑥产品寿命：桌面水平耐久性试验检测结果合格。

⑦甲醛释放量≤0.05mg/m³；苯≤0.05mg/m³；甲苯≤0.1mg/m³；二甲苯≤0.1mg/m³；TVOC≤0.3mg/m³。

▲(28)医养床头柜:

①符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》，GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》；

②平整度≤0.20mm；位差度≤2.0mm；分缝≤2.0mm；底脚平稳性≤2.0mm；抽屉下垂度≤20mm；抽屉摆动度≤15mm；

③耐冷热循环检测结果合格；耐干热不低于3级（5级最好，1级最差）；耐湿热不低于3级（5级最好，1级最差）；耐划痕检测结果合格；耐污染性能应不低于3级（5级最好，1级最差）；表面耐磨性：素色 磨350r后应无露底现象检测结果合格；抗冲击：冲击高度50mm，应不低于3级（1级最好，5级最差）；

④甲醛释放量≤1.5mg/L或0.05mg/m3；

⑤柜类强度和耐久性：顶板和底板静载荷试验检测结果合格，结构和底架强度试验检测结果合格，跌落试验检测结果合格，推拉构件强度试验检测结果合格，推拉构件猛关或猛开试验检测结果合格，推拉构件结构强度试验检测结果合格；

⑥苯≤0.05mg/m³；甲苯≤0.1mg/m³；二甲苯≤0.1mg/m³；TVOC≤0.3mg/m³。

- 2、采购清单及具体产品技术要求

本项目核心产品为：护士站/台、医疗配药操作地柜、多功能沙发

| 序号 | 产品名称 | 产品图片 | 规格(W*D*H)mm | 数量 | 单位 | 最高单价限价（元） | 小计（元） | 材料及工艺描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 护士站/台 |  | 2500*800/380*750/1080 | 1 | 组 | 56987.43 | 56987.43 | 一、主要材料及厚度说明： 1、材质：挡板骨架和底座采用木纹色E1级实木多层板，面贴3mm中纤板+木纹色防火板；其它板件为木纹色E1级实木多层板（质量参考且不低于品牌：永茂、伟业、莫干山）； 2、厚度：外侧板、面板、看台板厚度为25mm。 二、结构/配置： 1、结构：挡板采用双层加厚型结构内部带走线功能，分段制造，带隐藏式自锁结构； 2、配置：护士站主框架+三抽柜+主机柜+纯亚克力医用人造石面（质量参考且不低于品牌：赛凯隆，戈兰迪，杜邦）； 3、高台框架为一体成型纯亚克力木纹色医用人造石面（质量参考且不低于品牌：赛凯隆，戈兰迪，杜邦）； 4、配1.0mmSUS304金色不锈钢拉丝踢脚板； 三、五金配件：包含安装所需的配件（缓冲门铰、缓冲路轨质量参考且不低于品牌：东泰、海福乐、海蒂诗）。 四、工艺/其它：封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（质量参考且不低于品牌：德恒、兄奕、华立） |
| 2 | 护士站/台 |  | (4800+1800)*800/380*750/1080 | 1 | 组 | 150449.71 | 150449.71 |  |
| 3 | 护士站/台 |  | (1800+1200)*800/380*750/1080 | 1 | 组 | 68386.37 | 68386.37 |  |
| 4 | 护士站/台 |  | (4500+1500)*800/380*750/1080 | 3 | 组 | 136772.75 | 410318.25 |  |
| 5 | 诊桌1 |  | 1600*1600*950 | 3 | 组 | 6040.72 | 18122.16 | 一、主要材料及厚度说明： 1、材质：所有板材均采用木纹色E1级实木多层板（质量参考且不低于品牌：永茂、伟业、莫干山）； 2、厚度：主台面板、副柜面板、前后高挡板厚度为30mm，层板、侧板、背板、抽面、门板、侧挡板厚度为16mm。 二、结构/配置： 配置：主台+支撑+钢吊挡板+金属脚+铝合金带毛刷线盒+副柜+铝合金毛刷线盖+钢制桌屏。 三、五金配件：包含安装所需的配件（缓冲门铰、缓冲路轨质量参考且不低于品牌：东泰、海福乐、海蒂诗）； 四、工艺/其它：封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（质量参考且不低于品牌：德恒、兄奕、华立） |
| 6 | 诊桌2 |  | 1600*2500*950 | 2 | 组 | 10247.4 | 20494.8 | 一、主要材料及厚度说明： 1、材质：所有板材均采用木纹色E1级实木多层板（质量参考且不低于品牌：永茂、伟业、莫干山）； 2、厚度：主台面板、副柜面板、前后高挡板厚度为30mm，层板、侧板、背板、抽面、门板、侧挡板厚度为16mm。 二、结构/配置： 配置：主台+支撑+钢吊挡板+金属脚+铝合金带毛刷线盒+副柜+铝合金毛刷线盖+钢制桌屏。 三、五金配件：包含安装所需的配件（缓冲门铰、缓冲路轨质量参考且不低于品牌：东泰、海福乐、海蒂诗）。 四、工艺/其它：封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（质量参考且不低于品牌：德恒、兄奕、华立） |
| 7 | 中医诊桌 |  | 1600*1900*750 | 1 | 组 | 7948.36 | 7948.36 | 一、主要材料及厚度说明： 1、材质：所有板材均采用多层生态夹板（质量参考且不低于品牌：永茂、伟业、莫干山）； 2、厚度：台面板、活动柜面板厚度为30mm，侧板、背板、抽面、底板厚度为16mm。 二、结构/配置： 配置：主台面+挡板+活动副柜（内含空格柜、单门柜、主机柜）+铝合金毛刷线盖。 三、五金配件： 1、三节路轨、门铰、锁具均采用优质产品；（缓冲门铰、缓冲路轨质量参考且不低于品牌：东泰、海福乐、海蒂诗） 四、工艺/其它：封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（质量参考且不低于品牌：德恒、兄奕、华立） |
| 8 | 医用双层木床 |  | 2000*1070*1780 | 11 | 组 | 3957.17 | 43528.87 | 一、主要材料说明： 1、所有板材均采用松木； 2、床架立柱100mm*40mm*4条；床头床尾枋95mm*40mm，床侧枋120mm*20mm，护栏横枋条60mm*20mm，护栏竖枋条80mm*20mm；梯子枋85mm*25mm； 3、床板底架采用38mm*19mm杉木枋，床板面约70mm*13mm杉木枋。 4、床垫：2张棕榈床垫。 二、结构/配置： 1、四腿落地，榫卯结构，颜色为松木本色； 2、实木枋床板2件，不配蚊帐架，配床垫。 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 四、工艺/其他说明：板件经喷环保漆处理，达到国际E1级环保标准。 |
| 9 | 医用货架 |  | 1000*500*1950 | 1 | 组 | 4979 | 4979 | 一、主要材料说明： 1、采用SUS304不锈钢板材（质量参考且不低于品牌：宝钢、鞍钢、马钢）； 2、立柱用50*50*1.2mm不锈钢板管； 3、挂板用1.2mm； 4、层板用0.8mm。 二、结构/配置： 1、整个货架可拆,连顶板共五块层板,层板可任意调节高度； 2、当两个以上的药架连排在一起时,药架可使用共公柱的形式,使整个药架更紧固的连接在一起； 3、四柱配可调胶脚，使无菌架放置平稳； 4、配置：主架（配双侧立柱+层板挂板+顶底层板+顶底前后连接板+中3块活动层板）。 三、工艺/其它说明： 所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。 |
| 10 | 医用货架 |  | 1200*500*1950 | 1 | 组 | 5426 | 5426 | 一、主要材料说明： 1、采用SUS304不锈钢板材（质量参考且不低于品牌：宝钢、鞍钢、马钢）； 2、立柱用50*50*1.2mm不锈钢板管； 3、挂板用1.2mm； 4、层板用0.8mm。 二、结构/配置： 1、整个货架可拆,连顶板共五块层板,层板可任意调节高度； 2、当两个以上的药架连排在一起时,药架可使用共公柱的形式,使整个药架更紧固的连接在一起； 3、四柱配可调胶脚，使无菌架放置平稳； 4、配置：主架（配双侧立柱+层板挂板+顶底层板+顶底前后连接板+中3块活动层板）。 三、工艺/其它说明： 所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。 |
| 11 | 文件柜 |  | 800*420*2000 | 16 | 组 | 2566.7 | 41067.2 | 一、主要材料说明： 1、采用冷轧钢板（质量参考且不低于品牌：宝钢、鞍钢、马钢）； 2、侧板、门板、顶板、底板、层板用0.8mm。 二、结构/配置： 1、上下分二对掩门； 2、上层门为钢制双面门板夹5mm玻璃，内均分三层，下层门为钢制门板，内均分二层； 3、层板可自由拆卸，逐级调整高度； 4、上下门各配一把锁，柜门为双层结构,带缓冲功能； 5、配置：主柜（上冷轧钢框玻璃门，下钢制掩门，上配2块活动层板，下配1块活动层板）。 三、五金配件：包含安装所需的配件；（门铰质量参考且不低于品牌：东泰、海福乐、海蒂诗） 四、工艺/其它说明： 所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成。 |
| 12 | 主任（护长）工作台 |  | 1850*1600*750 | 4 | 组 | 3943.05 | 15772.2 | 一、主要材料及厚度说明： 1、材质：所有板材均采用木纹色E1级实木多层板（质量参考且不低于品牌：永茂、伟业、莫干山）； 2、厚度：主台面板、副柜面板厚度为50mm，侧板、背板、层板、抽面、门板厚度为16mm。 二、结构/配置： 配置：主台+副柜（内含三抽柜、单门柜、主机柜）+塑料键盘架+工字型钢脚架+吊木挡板+铝合金毛刷线盖。 三、五金配件：包含安装所需的配件；（缓冲门铰、缓冲路轨质量参考且不低于品牌：东泰、海福乐、海蒂诗） 四、工艺/其它： 封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（质量参考且不低于品牌：德恒、兄奕、华立） |
| 13 | 软包工作台 |  | 1200*600*750 | 1 | 组 | 3878.35 | 3878.35 | 一、主要材料及厚度说明： 1、材质：所有板件采用木纹色E1级多层实芯环保生态板（质量参考且不低于品牌：永茂、伟业、莫干山）； 2、厚度：台面板、侧脚板厚度为25mm，侧板、挡板、背板、底板、抽面厚度为16mm； 二、结构/配置： 1、配置：台面板+2个抽屉+1个垃圾抽屉+50mm厚医疗皮软包垫。 三、五金配件：木纹色（缓冲门铰、缓冲路轨质量参考且不低于品牌：东泰、海福乐、海蒂诗）； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（质量参考且不低于品牌：德恒、兄奕、华立 ） |
| 14 | 器械柜 |  | 950*560*1950 | 7 | 组 | 5679.25 | 39754.75 | 一、主要材料说明： 1、采用冷轧钢板（质量参考且不低于品牌：宝钢、鞍钢、马钢）； 2、柜门和抽面用1.0mm； 3、其它用0.8mm。 二、结构/配置： 1、整柜上层为对开钢框钢化玻璃掩门，配二块活动层板，下层为对开掩门，配二块活动层板，柜门和抽面为隐藏式折边拉手，双层结构，柜门带锁，上下门都配有标签卡并带锁，配1.0mmSUS304不锈钢地脚封边； 2、配置：主柜(上对开钢框玻璃掩门内配2块活层板+4个标签卡，下对开掩门内配2块活层板)。 三、五金配件：包含安装所需的配件；（门铰质量参考且不低于品牌：东泰、海福乐、海蒂诗） 四、工艺/其它说明： 所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成。 |
| 15 | 病人椅1 |  | 490*530*840 | 96 | 张 | 2506.05 | 240580.8 | 一、主要材料说明： 1、采用白蜡木实木材料，自然木纹，保留天然特性； 2、四腿落地，榫卯结构； 3、油漆经过净味环保喷漆处理，5层底油及3层面漆，在无尘的面漆房喷涂处理,达到国际E1级环保标准； 4、坐垫面料采用医疗皮。 二、结构/配置：实木椅架配医疗皮软垫座包。 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| 16 | 病人椅2 |  | 420*420*430 | 2 | 张 | 2359.68 | 4719.36 | 一、主要材料说明： 1、采用白蜡木实木材料，自然木纹，保留天然特性； 2、四腿落地，榫卯结构； 3、油漆经过净味环保喷漆处理，5层底油及3层面漆，在无尘的面漆房喷涂处理,达到国际E1级环保标准； 4、坐垫面料采用医疗皮。 二、结构/配置：白蜡木实木椅架配医疗皮软垫座包。 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| 17 | 助手椅 |  | 550*500*765 | 2 | 张 | 2430.84 | 4861.68 | 一、主要材料说明： 1、采用白腊木实木脚架，自然木纹，保留天然特性，其材质坚刃，结构牢固； 2、四腿落地，榫卯结构； 3、油漆经过净味环保喷漆处理，5层底油及3层面漆，在无尘的面漆房喷涂面漆,达到国际E1级环保标准。 二、结构/配置：配医疗皮软垫座包。 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| 18 | 不锈钢工作台 |  | 1400*600*800 | 1 | 组 | 15206.84 | 15206.84 | 一、主要材料说明： 1、采用SUS304不锈钢板材（质量参考且不低于品牌：宝钢、鞍钢、马钢）； 2、台面板用1.0mm； 3、侧板、层板、底板、抽面板用0.8mm； 4、加强管料用1.0mm。 二、结构/配置： 1、整柜水平分三排，左边三抽柜的第一个抽屉配锁，一锁可锁三抽；中间为空格，台面下配为一块键盘拉板；右边上为一个抽屉，下为空格，内可放电脑主机； 2、台面为双层结构，内嵌12mm厚多层实芯夹板，再用加强管固定，最后封不锈钢封板，台面整体能承重耐压性好，可减少撞击时发出的响声； 3、抽屉装三折导轨，抽拉顺畅； 4、配置：主柜(左为3个抽屉，中为活动拉板，右上为单抽，下空格)。 三、五金配件：包含安装所需的配件；（缓冲门铰质量参考且不低于品牌：东泰、海福乐、海蒂诗） 四、工艺/其它说明：所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。 |
| 19 | 分类污物存储柜1 |  | 500*550*900 | 3 | 组 | 4688 | 14064 | 一、主要材料说明： 1、采用SUS316不锈钢板材（质量参考且不低于品牌：宝钢、鞍钢、马钢）； 2、顶板用1.0mm； 3、侧板、门板、底板用0.8mm； 4、加强管料用1.0mm。 二、结构/配置： 1、整柜正面为掩门，门内无层板； 2、台面上装有伸缩污物盖，污物盖可通过脚底的踩踏杆来打开，柜内配有脚踏伸缩装置； 3、柜门为双层结构，带缓冲功能； 4、配置：主柜(掩门，内无层板)+塑料调节脚+标配脚踏翻转系统。 三、五金配件：包含安装所需的配件（缓冲门铰质量参考且不低于品牌：东泰、海福乐、海蒂诗）； 四、工艺/其它说明：所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。 |
| 20 | 无菌柜 |  | 950*500*1950 | 1 | 组 | 11722 | 11722 | 一、主要材料说明： 1、采用SUS304不锈钢板材（质量参考且不低于品牌：宝钢、鞍钢、马钢）； 2、侧板用1.0mm，顶板、底板、层板用0.8mm； 3、门框用60*20*1.0mm扁管；5mm厚白玻； 4、四脚用38*38*1.2mm方管。 二、结构/配置： 1、无菌柜正面为对开玻璃掩门，柜内分五层，共配4块固定层板； 2、底脚高：200mm，配可调胶脚； 3、配置：主柜（对开不锈钢框玻璃掩门，配4块活动层板）。 三、五金配件：包含安装所需的配件；（缓冲门铰质量参考且不低于品牌：东泰、海福乐、海蒂诗） 四、工艺/其它说明：所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。 |
| 21 | 敷料柜 |  | 950*500*1950 | 1 | 组 | 11722 | 11722 | 一、主要材料说明： 1、采用SUS304不锈钢板材（质量参考且不低于品牌：宝钢、鞍钢、马钢）； 2、侧板用1.0mm，门板、顶板、底板、层板用0.8mm； 3、底脚立柱管用φ38*1.2mm，加强用φ25*1.0mm； 4、加强管料用1.0mm。 二、结构/配置： 1、药柜上下均分两对掩门，每对掩门内均分2层，为活动可调层板； 2、柜门为双层结构,带缓冲功能； 3、底脚高：200mm，四脚配可调胶脚； 4、配置：主柜（上、下为不锈钢对开掩门，内各配1块活动层板）。 三、五金配件：包含安装所需的配件；（缓冲门铰质量参考且不低于品牌：东泰、海福乐、海蒂诗） 四、工艺/其它说明：所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。 |
| 22 | 理疗床 |  | 1900*650*650 | 11 | 组 | 5322.63 | 58548.93 | 一、主要材料说明： 1、软包面料采用医疗皮，防磨防污性好； 2、海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形； 3、脚架采用65*65mm橡胶木实木基材，经过喷净味环保油漆处理，5层底油及3层面漆，在无尘的面漆房喷涂面漆，甲醛释放标准E1级。 二、结构/配置：脚架四腿落地。 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| 23 | 胎监椅 |  | 1700*700*900 | 2 | 张 | 6560.69 | 13121.38 | 一、主要材料说明： 1、面料采用医疗皮； 2、采用密度≥45高密度回弹海绵； 3、内框架为木架，落地为金属脚架。 二、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| 24 | 操作椅 |  | 500*500*800 | 7 | 张 | 1528.37 | 10698.59 | 一、主要材料说明： 1、座垫、靠背为医疗皮； 2、采用密度≥45高密度回弹海绵； 3、采用多功能底盘； 4、SGS认证4级气压棒（气杆）。 二、结构/配置：铝合金五星脚架。 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| 25 | 哺乳椅 |  | 椅子：620*750*1075 脚踏：450*435*275 | 22 | 张 | 4842.28 | 106530.16 | 一、主要材料说明： 1、座垫、靠背为医疗皮； 2、扶手脚架采用橡木，经净味环保5层底油及3层面漆处理，达E1级环保标准；木材均经干燥养生工序处理，确保成品不易变形； 3、采用密度≥45高密度回弹海绵。 二、结构/配置： 1、整装结构，稳固性好； 2、含扶手椅。 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| 26 | 医疗衣物柜1-2门 |  | 615*500*1950 | 2 | 组 | 2323.29 | 4646.58 | 一、主要材料说明： 1、材质：采用冷轧钢板（质量参考且不低于品牌：宝钢、鞍钢、马钢）； 2、侧板、门板、顶板、底板、层板用0.8mm。 二、结构/配置： 1、结构：横向2个单开掩门，内各配1块活动层板和1根挂衣杆；门板带锁、标签插槽和透气孔； 2、配置：主柜+普通锁。 三、五金配件：包含安装所需的配件（缓冲门铰质量参考且不低于品牌：东泰、海福乐、海蒂诗）； 四、工艺/其它说明：金属表面抑菌粉末静电喷涂。 |
| 27 | 医疗衣物柜1-3门 |  | 910*500*1950 | 15 | 组 | 3248 | 48720 | 一、主要材料说明： 1、材质：采用冷轧钢板（质量参考且不低于品牌：宝钢、鞍钢、马钢）； 2、侧板、门板、顶板、底板、层板用0.8mm。 二、结构/配置： 1、结构：横向3个单开掩门，内各配1块活动层板和1根挂衣杆；门板带锁、标签插槽和透气孔； 2、配置：主柜+普通锁。 三、五金配件：包含安装所需的配件（缓冲门铰质量参考且不低于品牌：东泰、海福乐、海蒂诗）； 四、工艺/其它说明：金属表面抑菌粉末静电喷涂。 |
| 28 | 医疗衣物柜1-6门 |  | 910*500*1950 | 3 | 组 | 3563.78 | 10691.34 | 一、主要材料说明： 1、材质：采用冷轧钢板（质量参考且不低于品牌：宝钢、鞍钢、马钢）； 2、侧板、门板、顶板、底板、层板用0.8mm。 二、结构/配置： 1、结构：6个单开掩门，内各配1块活动层板和1根挂衣杆；门板带锁、标签插槽和透气孔； 2、配置：主柜+普通锁。 三、五金配件：包含安装所需的配件（缓冲门铰质量参考且不低于品牌：东泰、海福乐、海蒂诗）； 四、工艺/其它说明：金属表面抑菌粉末静电喷涂。 |
| 29 | 医疗衣物柜1-6门放鞋 |  | 910*500*1950 | 2 | 组 | 3740.88 | 7481.76 | 一、主要材料说明： 1、材质：采用冷轧钢板（质量参考且不低于品牌：宝钢、鞍钢、马钢）； 2、侧板、门板、顶板、底板、层板用0.8mm。 二、结构/配置： 1、结构：9个单开掩门，上层6门内各配1块活动层板和1根挂衣杆，最下层2门内各配1块活动层板；门板带锁、标签插槽和透气孔； 2、配置：主柜+普通锁。 三、五金配件：包含安装所需的配件（缓冲门铰质量参考且不低于品牌：东泰、海福乐、海蒂诗）； 四、工艺/其它说明：金属表面抑菌粉末静电喷涂。 |
| 30 | 医疗衣物柜1-单门 |  | 320*500*1950 | 1 | 组 | 1161.24 | 1161.24 | 一、主要材料说明： 1、材质：采用冷轧钢板（质量参考且不低于品牌：宝钢、鞍钢、马钢）； 2、侧板、门板、顶板、底板、层板用0.8mm。 二、结构/配置： 1、结构：单开掩门，内配1块活动层板和1根挂衣杆；门板带锁、标签插槽和透气孔； 2、配置：主柜+普通锁。 三、五金配件：包含安装所需的配件（缓冲门铰质量参考且不低于品牌：东泰、海福乐、海蒂诗）； 四、工艺/其它说明：金属表面抑菌粉末静电喷涂。 |
| 31 | 医疗鞋柜-12门 |  | 910*400*1950 | 1 | 组 | 3591.28 | 3591.28 | 一、主要材料说明： 1、材质：采用冷轧钢板（质量参考且不低于品牌：宝钢、鞍钢、马钢）； 2、侧板、门板、顶板、底板、层板用0.8mm。 二、结构/配置： 1、结构：12个单开掩门；门板带锁、标签插槽和透气孔； 2、配置：主柜+普通锁。 三、五金配件：包含安装所需的配件（缓冲门铰质量参考且不低于品牌：东泰、海福乐、海蒂诗）； 四、工艺/其它说明：金属表面抑菌粉末静电喷涂。 |
| 32 | 医疗鞋柜-15门 |  | 910*400*1950 | 2 | 组 | 3893 | 7786 | 一、主要材料说明： 1、材质：采用冷轧钢板（质量参考且不低于品牌：宝钢、鞍钢、马钢）； 2、侧板、门板、顶板、底板、层板用0.8mm。 二、结构/配置： 1、结构：15个单开掩门；门板带锁、标签插槽和透气孔； 2、配置：主柜+普通锁。 三、五金配件：包含安装所需的配件（缓冲门铰质量参考且不低于品牌：东泰、海福乐、海蒂诗）； 四、工艺/其它说明：金属表面抑菌粉末静电喷涂。 |
| 34 | 医疗衣物柜-4门放鞋 |  | 800*600*2000 | 2 | 组 | 3582.38 | 7164.76 | 一、主要材料及厚度说明： 1、材质：所有板件采用木纹色E1级实木多层板（质量参考且不低于品牌：永茂、伟业、莫干山）； 2、厚度：顶板厚度为25mm，侧板、层板、门板、底板厚度为16mm。 二、结构/配置：主柜（上、中两层为挂衣杆+层板，下层放鞋）。 三、五金配件包含安装所需的配件；（缓冲门铰质量参考且不低于品牌：东泰、海福乐、海蒂诗） 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（质量参考且不低于品牌：德恒、兄奕、华立 ） 2、平方数按正立面投影面积计算。 |
| 35 | 医养床头柜1 |  | 500*500*800 | 12 | 组 | 4968.43 | 59621.16 | 一、材质说明： 采用E1级实木多层板基材（质量参考且不低于品牌：永茂、伟业、莫干山），面贴木皮，经净味环保5层底油及3层面漆处理，达E1级环保标准。 二、配置/结构： 整装结构，稳固性好。 三、五金/工艺： 钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| 37 | 医用带抽矮柜 |  | 800*420*800 | 3 | 组 | 1901 | 5703 | 一、主要材料及厚度说明： 1、材质：所有板件采用木纹色E1级实木多层板（质量参考且不低于品牌：永茂、伟业、莫干山）； 2、厚度：面板、活动层板厚度为30mm，侧板、底板、门板、抽面厚度为16mm。 二、结构/配置： 配置：主柜（上抽下门）+1件活动层板。 三、五金配件：包含安装所需的配件（缓冲门铰、缓冲路轨质量参考且不低于品牌：东泰、海福乐、海蒂诗）； 四、工艺/其它：封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（质量参考且不低于品牌：德恒、兄奕、华立 ） |
| 38 | 病房衣物柜 |  | 1850*360*2780 | 55 | 组 | 32000 | 1760000 | 一、主要材料及厚度说明： 1、材质：所有板件采用木纹色E1级实木多层板（质量参考且不低于品牌：永茂、伟业、莫干山），面贴天然小山纹胡桃木皮饰面，半封闭半开放油漆工艺，环保油漆，拉丝不锈钢挂衣杆； 2、迷你吧柜门及抽面采用环保皮饰面； 3、迷你吧台面采用纯亚克力人造石台面（质量参考且不低于品牌：赛凯隆，戈兰迪，杜邦）。 二、结构/配置： 配置：主柜+顶柜+迷你吧。 三、五金配件：包含安装所需的配件（缓冲门铰、缓冲路轨质量参考且不低于品牌：东泰、海福乐、海蒂诗）； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为全自动封边工艺（质量参考且不低于品牌：德恒、兄奕、华立 ）。 2、平方数按正立面投影面积计算。 |
| 39 | 病房衣物柜 |  | 1850*600*2780 | 3 | 组 | 39000 | 117000 | 一、主要材料及厚度说明： 1、材质：所有板件采用木纹色E1级实木多层板（质量参考且不低于品牌：永茂、伟业、莫干山），面贴天然小山纹胡桃木皮饰面，半封闭半开放油漆工艺，环保油漆，拉丝不锈钢挂衣杆； 2、迷你吧柜门及抽面采用环保皮饰面； 3、迷你吧台面采用纯亚克力人造石台面（质量参考且不低于品牌：赛凯隆，戈兰迪，杜邦）。 二、结构/配置：主柜+顶柜+迷你吧。 三、五金配件：包含安装所需的配件（缓冲门铰、缓冲路轨质量参考且不低于品牌：东泰、海福乐、海蒂诗）； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为全自动封边工艺（质量参考且不低于品牌：德恒、兄奕、华立 ）。 2、平方数按正立面投影面积计算。 |
| 40 | 医生工作台 |  | 1200*600*750 | 29 | 组 | 2890.39 | 83821.31 | 一、主要材料及厚度说明： 1、材质：所有板材均采用E1级实木多层板（质量参考且不低于品牌：永茂、伟业、莫干山）； 2、厚度：面板厚度为30mm，其他板材厚度为16mm。 二、结构/配置：工字型钢脚+钢制吊主机柜+塑料键盘架+单门单抽立柜+吊木挡板（挡板后带线槽）+Φ60mm金属线盒。 三、五金配件： 1、包含安装所需的配件（缓冲门铰、缓冲路轨质量参考且不低于品牌：东泰、海福乐、海蒂诗）； 四、工艺/其它： 封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（质量参考且不低于品牌：德恒、兄奕、华立） |
| 41 | 收费工作台 |  | 2200*600*750 | 1 | 组 | 5502.96 | 5502.96 | 一、主要材料及厚度说明： 1、材质：所有板材均采用E1级实木多层板（质量参考且不低于品牌：永茂、伟业、莫干山）； 2、厚度：面板厚度为30mm，其他板材厚度为16mm。 二、结构/配置： 配置：主台+主机柜+60*30mm钢脚架+塑料键盘架+吊木挡板（挡板后带线槽) +Φ60mm金属线盒。 三、五金配件： 1、包含安装所需的配件（缓冲门铰、缓冲路轨质量参考且不低于品牌：东泰、海福乐、海蒂诗）； 四、工艺/其它：封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（质量参考且不低于品牌：德恒、兄奕、华立） |
| 42 | 医生组合工作台 |  | 3600*1450*1200 | 1 | 组 | 10200 | 10200 | 一、主要材料说明： 1、一侧整体采用时尚40mm厚铝合金框架扪布屏风，另一侧采用活动桌屏，具有内部带走线功能； 2、台面板及柜体采用E1级实木多层板（质量参考且不低于品牌：永茂、伟业、莫干山）； 3、带桌面空格柜，空格柜一面为可钉板； 4、主台面板厚度30mm。 二、结构/配置： 配置：主台+标配屏风+三抽立柜+可选配键盘架+铝合金线盒、线盖。 三、五金配件： 1、带缓冲三节路轨、锁具均采用优质产品（缓冲门铰、缓冲路轨质量参考且不低于品牌：东泰、海福乐、海蒂诗）； 四、工艺/其它：封边：见光面为2.0mm厚全自动激光封边工艺（质量参考且不低于品牌：德恒、兄奕、华立）。 |
| 43 | 医用储物柜1 |  | 800*600*2000 | 2 | 组 | 5147.96 | 10295.92 | 一、主要材料及厚度说明： 1、材质：所有板材均采用木纹色E1级实木多层板（质量参考且不低于品牌：永茂、伟业、莫干山）； 2、厚度：顶板、层板厚度为30mm，侧板、门板、底板厚度为16mm。 二、结构/配置： 配置：主柜（上下各分二层，对开门）。 三、五金配件：包含安装所需的配件（缓冲门铰、缓冲路轨质量参考且不低于品牌：东泰、海福乐、海蒂诗）； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺（质量参考且不低于品牌：德恒、兄奕、华立）。 2、平方数按正立面投影面积计算。 |
| 44 | 医用储物柜1 |  | 2000*600*2000 | 3 | 组 | 12870.71 | 38612.13 |  |
| 45 | 医用储物柜1 |  | 1850*600*2000 | 1 | 组 | 11905.16 | 11905.16 |  |
| 46 | 医用储物柜1 |  | （2100+3000）*600*2000 | 1 | 组 | 32821.28 | 32821.28 |  |
| 47 | 医用储物柜1 |  | 1200*600*2000 | 1 | 组 | 7721.94 | 7721.94 |  |
| 48 | 医用储物柜2 |  | 950*560*1950 | 1 | 组 | 6009.19 | 6009.19 | 一、主要材料说明： 1、采用冷轧钢板（质量参考且不低于品牌：宝钢、鞍钢、马钢）； 2、柜门和抽面用1.0mm； 3、其它用0.8mm。 二、结构/配置： 1、整柜上、下都为对开掩门，门内各分三层，各配二块活动层板，柜门和抽面为隐藏式折边拉手，双层结构，上下门都配有标签卡并带锁，配1.0mmSUS304不锈钢地脚封边； 2、配置：主柜(上、下对开掩门内共配4块活层板+4个标签卡)。 三、五金配件：包含安装所需的配件（缓冲门铰、缓冲路轨质量参考且不低于品牌：东泰、海福乐、海蒂诗）； 四、工艺/其它说明： 所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成。 |
| 49 | 会诊台 |  | 3200*1500*750 | 2 | 组 | 14400 | 28800 | 一、主要材料说明： 1、材质：基材为木纹色E1级实木多层板（质量参考且不低于品牌：宝钢、鞍钢、马钢），面贴木皮，经净味环保5层底油及3层面漆处理，达E1级环保标准； 二、结构/配置：拼接结构。 三、五金配件：包含安装所需的配件（缓冲门铰质量参考且不低于品牌：东泰、海福乐、海蒂诗）。 |
| 50 | 医用水柜 |  | 2340*420*800 | 1 | 组 | 16647.17 | 16647.17 | 一、主要材料及厚度说明： 1、材质：所有板件采用木纹色E1级实木多层板（质量参考且不低于品牌：宝钢、鞍钢、马钢）； 2、厚度：活动层板厚度为30mm，面板、侧板、门板、背板、抽面厚度为16mm； 3、台面采用国内纯亚克力医用人造石面（质量参考且不低于品牌：赛凯隆，戈兰迪，杜邦）。 二、结构/配置：主柜（上抽下门+1件活动层板）+纯亚克力医用人造石面。 三、五金配件：包含安装所需的配件（缓冲门铰、缓冲路轨质量参考且不低于品牌：东泰、海福乐、海蒂诗）； 四、工艺/其它： 封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺（质量参考且不低于品牌：德恒、兄奕、华立）。 |
| 51 | 医用水柜 |  | 1560*420*800 | 1 | 组 | 11097.31 | 11097.31 |  |
| 52 | 医用水柜 |  | 800*420*800 | 9 | 组 | 5690.57 | 51215.13 |  |
| 53 | 多功能沙发 |  | 2000*800*758 | 12 | 组 | 5662.27 | 67947.24 | 一、主要材料说明： 1、面料采用医疗皮； 2、海绵采用密度≥45高密度回弹海绵； 3、内框架为木架，落地为铁制喷涂脚架； 4、可调节为床。 二、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| 54 | 诊椅 |  | 660*550*1250 | 11 | 张 | 2739.75 | 30137.25 | 一、主要材料说明： 1、靠背面料采用双层网布，座垫为医疗皮； 2、密度≥45定型海绵； 3、尼龙+玻璃纤维背架； 4、中置倾仰原位锁定功能底盘； 5、SGS认证4级气压棒（气杆）（质量参考且不低于品牌：三弘、KGS、安德福）； 二、结构/配置： 1、PP固定扶手； 2、配320mm电镀脚及60mm防震PU轮； 3、配头枕。 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| 55 | 办公椅 |  | 660*550*950 | 54 | 张 | 1962.63 | 105982.02 | 一、主要材料说明： 1、靠背面料采用双层网布，座垫为医疗皮； 2、密度≥45定型海绵； 3、尼龙+玻璃纤维背架； 4、中置倾仰原位锁定功能底盘； 5、SGS认证4级气压棒（气杆）（质量参考且不低于品牌：三弘、KGS、安德福）。 二、结构/配置： 1、PP固定扶手； 2、配320mm电镀脚及60mm防震PU轮。 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| 56 | 会议椅 |  | 580*560*930 | 21 | 张 | 816 | 17136 | 一、主要材料说明： 1、靠背、座垫面料采用网布； 2、密度≥45定型海绵； 3、尼龙+玻璃纤维背架。 二、结构/配置： 1、灰色PP固定扶手； 2、金属弓字形脚架，壁厚2.0mm。 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| 57 | 分类污物存储柜2 |  | 880*600*850 | 5 | 组 | 8080 | 40400 | 一、主要材料说明： 材质：采用冷轧钢板（质量参考且不低于品牌：宝钢、鞍钢、马钢）；柜门用1.0mm；其它用0.8mm。 二、结构/配置： 1、结构：柜体为窄边框结构，柜门双层结构，采用脚踏翻转系统使活动翻盖向上翻转70度，抽面拉手为隐藏式弧形处理，踢脚板为304#不锈钢； 2、配置：主柜+脚踏翻转系统+纯亚克力医用人造石面（质量参考且不低于品牌：赛凯隆，戈兰迪，杜邦）； 三、五金配件：包含安装所需的配件，（缓冲门铰质量参考且不低于品牌：东泰、海福乐、海蒂诗）。 四、工艺/其它说明：金属表面抑菌粉末静电喷涂。 |
| 58 | 医疗配药高危药品柜 |  | 500*600*850 | 1 | 组 | 4245.49 | 4245.49 | 一、主要材料说明： 材质：采用冷轧钢板（质量参考且不低于品牌：宝钢、鞍钢、马钢）；柜门和抽面用1.0mm；其它用0.8mm。 二、结构/配置： 1、结构：柜体为窄边框结构，抽屉柜门为双层结构，拉手为隐藏式弧形处理，配1.0mmSUS304不锈钢踢脚板；柜门配锁，内四抽屉配锁及分类PC标签卡； 2、配置：主柜+塑料调节脚+5个医疗专用PC标签卡+纯亚克力医用人造石面（质量参考且不低于品牌：赛凯隆，戈兰迪，杜邦）。 三、五金配件：包含安装所需的配件，（缓冲门铰质量参考且不低于品牌：东泰、海福乐、海蒂诗）； 四、工艺/其它说明：金属表面抑菌粉末静电喷涂。 |
| 59 | 医疗配药操作地柜1 |  | 2440*600*800 | 1 | 组 | 10770.34 | 10770.34 | 一、主要材料及厚度说明： 1、材质：所有板材均采用木纹色E1级实木多层板（质量参考且不低于品牌：永茂、伟业、莫干山）； 2、厚度：层板厚度为25mm，面板、侧板、门板、抽面厚度为16mm； 3、台面采用国内纯亚克力人造石面（质量参考且不低于品牌：赛凯隆，戈兰迪，杜邦）。 二、结构/配置： 配置：主柜（上抽下门，内含1层活动层板）+铝合金踢脚板+ABS塑料调节脚+人造石面+抽内物品分类格。 三、五金配件：包含安装所需的配件（缓冲门铰、缓冲路轨质量参考且不低于品牌：东泰、海福乐、海蒂诗）； 四、工艺/其它： 见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（质量参考且不低于品牌：德恒、兄奕、华立） |
| 60 | 医疗配药操作地柜2 |  | 1350*600*850 | 1 | 组 | 11390.85 | 11390.85 | 一、主要材料说明： 材质：采用冷轧钢板（质量参考且不低于品牌：宝钢、鞍钢、马钢）；柜门、抽面用1.0mm；其它用0.8mm。 二、结构/配置： 1、结构：柜体为窄边框结构，抽屉柜门为双层结构，拉手为隐藏式弧形处理，配1.0mmSUS304不锈钢踢脚板； 2、配置：主柜(上抽下掩门+4个医疗专用PC标签卡，内含1块活动层板)+塑料调节脚+纯亚克力医用人造石面（质量参考且不低于品牌：赛凯隆，戈兰迪，杜邦）。 三、五金配件：包含安装所需的配件，（缓冲门铰质量参考且不低于品牌：东泰、海福乐、海蒂诗）； 四、工艺/其它说明：金属表面抑菌粉末静电喷涂。 |
| 61 | 医疗配药操作地柜2 |  | 1000*600*850 | 2 | 组 | 8437.61 | 16875.22 |  |
| 62 | 医疗配药操作地柜2 |  | 1670*600*850 | 1 | 组 | 14090.98 | 14090.98 |  |
| 63 | 医疗配药操作地柜2 |  | 1700*600*850 | 1 | 组 | 14344.9 | 14344.9 |  |
| 64 | 医疗配药操作地柜2 |  | 1780*600*850 | 2 | 组 | 15019.33 | 30038.66 |  |
| 65 | 医疗配药操作地柜2 |  | 2250*600*850 | 1 | 组 | 18985.83 | 18985.83 |  |
| 66 | 医疗配药操作地柜2 |  | 2510*600*850 | 3 | 组 | 21178.93 | 63536.79 |  |
| 67 | 医疗配药操作地柜2 |  | 2640*600*850 | 2 | 组 | 22276.29 | 44552.58 |  |
| 68 | 医疗配药操作地柜2 |  | 2680*600*850 | 1 | 组 | 22613.51 | 22613.51 |  |
| 69 | 医疗配药操作地柜2 |  | 2960*600*850 | 1 | 组 | 24976.42 | 24976.42 |  |
| 70 | 医疗配药操作地柜2 |  | 3310*600*850 | 1 | 组 | 27929.67 | 27929.67 |  |
| 71 | 医疗配药操作地柜2 |  | 3880*600*850 | 1 | 组 | 32739.61 | 32739.61 |  |
| 72 | 医疗配药操作地柜2 |  | 4100*600*850 | 1 | 组 | 34595.5 | 34595.5 |  |
| 73 | 医疗配药操作地柜2 |  | 880*600*850 | 2 | 组 | 7425.16 | 14850.32 |  |
| 74 | 医疗配药操作地柜2 |  | 900*600*850 | 1 | 组 | 7594.17 | 7594.17 |  |
| 75 | 医疗配药操作地柜3 |  | 920*600*800 | 3 | 组 | 11287.34 | 33862.02 | 一、主要材料及厚度说明： 1、材质：所有板材均采用E1级实木多层板基材（质量参考且不低于品牌：永茂、伟业、莫干山），面贴木皮，经净味环保5层底油及3层面漆处理，达E1级环保标准； 2、台面采用国内纯亚克力医用人造石面（质量参考且不低于品牌：赛凯隆，戈兰迪，杜邦）。 二、结构/配置： 配置：主柜（上抽下门，内含1层活动层板）+铝合金踢脚板+ABS塑料调节脚+纯亚克力医用人造石面。 三、五金配件：包含安装所需的配件（缓冲门铰、缓冲路轨质量参考且不低于品牌：东泰、海福乐、海蒂诗）； 四、工艺/其它：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| 76 | 医疗配药操作地柜3 |  | 980*600*800 | 3 | 组 | 12023.23 | 36069.69 |  |
| 77 | 医疗配药吊柜1 |  | 2440*350*800 | 1 | 组 | 4558.85 | 4558.85 | 一、主要材料及厚度说明： 1、材质：所有板件采用木纹色E1级实木多层板（质量参考且不低于品牌：永茂、伟业、莫干山）； 2、厚度：层板、底板厚度为30mm，顶板、侧板、门板厚度为16mm。 二、结构/配置： 配置：主柜（掩门，内含1层活动层板）。 三、五金配件：包含安装所需的配件（缓冲门铰质量参考且不低于品牌：东泰、海福乐、海蒂诗）； 四、工艺/其它： 见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（质量参考且不低于品牌：德恒、兄奕、华立） |
| 78 | 医疗配药吊柜1 |  | 800*350*800 | 1 | 组 | 1494.7 | 1494.7 |  |
| 79 | 医疗配药吊柜2 |  | 3310*350*600 | 1 | 组 | 8443.27 | 8443.27 | 一、主要材料说明： 材质：采用冷轧钢板（质量参考且不低于品牌：宝钢、鞍钢、马钢）；柜门用1.0mm；其它用0.8mm； 二、结构/配置： 1、结构：柜体为窄边框结构，柜门为双层结构，拉手为隐藏式弧形处理； 2、配置：主柜+2个医疗专用PC标签卡+1块活动层板。 三、五金配件：包含安装所需的配件（缓冲门铰质量参考且不低于品牌：东泰、海福乐、海蒂诗）； 四、工艺/其它说明：金属表面抑菌粉末静电喷涂。 |
| 80 | 医疗配药吊柜2 |  | 2510*350*600 | 3 | 组 | 6402.2 | 19206.6 |  |
| 81 | 医疗配药吊柜2 |  | 2960*350*600 | 1 | 组 | 7549.69 | 7549.69 |  |
| 82 | 医疗配药吊柜2 |  | 880*350*600 | 3 | 组 | 2243.23 | 6729.69 |  |
| 83 | 医疗配药吊柜2 |  | 2680*350*600 | 1 | 组 | 6832.41 | 6832.41 |  |
| 84 | 医疗配药吊柜2 |  | 4330*350*600 | 1 | 组 | 9306 | 9306 |  |
| 85 | 医疗配药吊柜2 |  | 1350*350*600 | 1 | 组 | 3441.67 | 3441.67 |  |
| 86 | 医疗配药吊柜2 |  | 1000*350*600 | 2 | 组 | 2549.72 | 5099.44 |  |
| 87 | 医疗配药吊柜2 |  | 2640*350*600 | 2 | 组 | 5532 | 11064 |  |
| 88 | 医疗配药吊柜2 |  | 4100*350*600 | 1 | 组 | 8400 | 8400 |  |
| 89 | 医疗配药吊柜2 |  | 2250*350*600 | 1 | 组 | 5739.09 | 5739.09 |  |
| 90 | 医疗配药吊柜2 |  | 1700*350*600 | 1 | 组 | 4335.25 | 4335.25 |  |
| 91 | 医疗配药吊柜3 |  | 800*350*800 | 6 | 组 | 2558.61 | 15351.66 | 一、主要材料及厚度说明： 材质：所有板件采用E1级实木多层板基材（质量参考且不低于品牌：永茂、伟业、莫干山），面贴木皮，经净味环保5层底油及3层面漆处理，达E1级环保标准。 二、结构/配置： 配置：主柜（掩门，内含1层活动层板）。 三、五金配件：包含安装所需的配件（缓冲门铰质量参考且不低于品牌：东泰、海福乐、海蒂诗）； 四、工艺/其它： 见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| 92 | 医疗配药吊柜3 |  | 920*350*800 | 3 | 组 | 2941.92 | 8825.76 |  |
| 93 | 医疗配药吊柜3 |  | 980*350*800 | 3 | 组 | 3132.76 | 9398.28 |  |
| 94 | 医疗配药洗消柜1 |  | 800*600*800 | 5 | 组 | 5186.68 | 25933.4 | 一、主要材料及厚度说明： 1、材质：全部采用木纹色E1级实木多层板（（质量参考且不低于品牌：永茂、伟业、莫干山） 2、厚度：面板、底板、侧板、背板厚度为16mm； 3、台面采用国内纯亚克力医用人造石面（质量参考且不低于品牌：赛凯隆，戈兰迪，杜邦）。 二、结构/配置： 配置：主柜+铝合金踢脚板（100H）+ABS塑料调节脚+纯亚克力人造石面+纯亚克力人造石洗手盆带不锈钢下水器+水龙头。 三、五金配件：包含安装所需的配件（缓冲门铰质量参考且不低于品牌：东泰、海福乐、海蒂诗）； 四、工艺/其它： 见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（质量参考且不低于品牌：德恒、兄奕、华立） |
| 95 | 医疗配药洗消柜2 |  | 800*600*850 | 13 | 组 | 8948.68 | 116332.84 | 一、主要材料说明： 材质：采用电解钢板（质量参考且不低于品牌：宝钢、鞍钢、马钢）；柜门用1.0mm；其它用0.8mm。 二、结构/配置： 1、结构：柜体为窄边框结构，柜门为双层结构，拉手为隐藏式弧形处理，配1.0mm304不锈钢踢脚板，柜内做下水位处理； 2、配置：主柜+塑料调节脚+纯亚克力医用人造石面（质量参考且不低于品牌：赛凯隆，戈兰迪，杜邦）+304#不锈钢水盆及下水器+水龙头。 三、工艺/其它说明：金属表面抑菌粉末静电喷涂。 |
| 96 | 医疗配药洗消柜3 |  | 800*600*800 | 6 | 组 | 11310.79 | 67864.74 | 一、主要材料及厚度说明： 1、材质：所有板件采用E1级实木多层板基材（质量参考且不低于品牌：永茂、伟业、莫干山），面贴木皮，经净味环保5层底油及3层面漆处理，达E1级环保标准； 2、台面采用国内纯亚克力医用人造石面（质量参考且不低于品牌：赛凯隆，戈兰迪，杜邦）。 二、结构/配置： 配置：主柜+铝合金踢脚板（100H）+ABS塑料调节脚+纯亚克力人造石面+纯亚克力人造石洗手盆带不锈钢下水器+水龙头。 三、五金配件：包含安装所需的配件（缓冲门铰质量参考且不低于品牌：东泰、海福乐、海蒂诗）； 四、工艺/其它： 见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。 |
| 97 | 医疗配药洗消柜组合 |  | 800*600*850 | 4 | 组 | 9171.87 | 36687.48 | 一、主要材料及厚度说明： 1、材质：所有板件采用E1级实木多层板（质量参考且不低于品牌：永茂、伟业、莫干山）； 2、厚度：板材厚度为16mm； 3、台面采用国内纯亚克力人造石（质量参考且不低于品牌：赛凯隆，戈兰迪，杜邦）。 二、结构/配置： 配置：吊柜（含洗手三件套）+挂墙背板+衣柜+操作柜+纯亚克力人造石面+纯亚克力人造石洗手盆带不锈钢下水器+水龙头。 三、五金配件： 1、采用优质产品（缓冲门铰质量参考且不低于品牌：东泰、海福乐、海蒂诗）； 四、工艺/其它： 见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（质量参考且不低于品牌：德恒、兄奕、华立） |
| 98 | 医疗配药中柜 |  | 2510*350*550 | 3 | 组 | 3084.17 | 9252.51 | 一、主要材料说明： 1、采用冷轧钢板（质量参考且不低于品牌：宝钢、鞍钢、马钢）； 2、采用0.8mm。 二、结构/配置： 1、整柜为框架式，居中配一块活动可调层板； 2、配置：主柜(配一块层板)。 三、工艺/其它说明： 所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成。 |
| 99 | 医疗配药中柜 |  | 3310*350*550 | 1 | 组 | 4067.16 | 4067.16 |  |
| 100 | 医疗配药中柜 |  | 2960*350*550 | 1 | 组 | 3637.1 | 3637.1 |  |
| 101 | 医疗配药中柜 |  | 2680*350*550 | 1 | 组 | 3293.05 | 3293.05 |  |
| 102 | 医疗配药中柜 |  | 2250*350*550 | 1 | 组 | 2764.69 | 2764.69 |  |
| 103 | 医疗配药中柜 |  | 4330*350*550 | 1 | 组 | 5131 | 5131 |  |
| 104 | 医疗配药中柜 |  | 1350*350*550 | 1 | 组 | 1658.81 | 1658.81 |  |
| 105 | 医疗配药中柜 |  | 1000*350*550 | 2 | 组 | 1228.75 | 2457.5 |  |
| 106 | 医疗配药中柜 |  | 1700*350*550 | 1 | 组 | 2088.86 | 2088.86 |  |
| 107 | 医疗配药中柜 |  | 2640*350*550 | 2 | 组 | 3130 | 6260 |  |
| 108 | 医疗配药中柜 |  | 3520*350*550 | 1 | 组 | 4148 | 4148 |  |
| 109 | 医疗配药中柜 |  | 880*350*550 | 2 | 组 | 1081.3 | 2162.6 |  |
| 110 | 工作台 |  | 1200*600*750 | 1 | 组 | 1526.76 | 1526.76 | 一、主要材料及厚度说明： 材质：台面板采用30mm厚木纹色E1级实木多层板（质量参考且不低于品牌：永茂、伟业、莫干山）。 二、结构/配置： 配置：台面+喷涂φ50mm圆柱脚架。 三、五金配件：包含安装所需的配件（缓冲门铰、缓冲路轨质量参考且不低于品牌：东泰、海福乐、海蒂诗）； 四、工艺/其它： 封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（质量参考且不低于品牌：德恒、兄奕、华立） |
| 111 | 工作台 |  | 1400*600*750 | 2 | 组 | 1781.22 | 3562.44 | 一、主要材料及厚度说明： 材质：台面板采用30mm厚木纹色E1级实木多层板（质量参考且不低于品牌：永茂、伟业、莫干山）。 二、结构/配置： 配置：台面+喷涂φ50mm圆柱脚架。 三、五金配件：包含安装所需的配件（缓冲门铰、缓冲路轨质量参考且不低于品牌：东泰、海福乐、海蒂诗）； 四、工艺/其它： 封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（质量参考且不低于品牌：德恒、兄奕、华立） |
| 112 | 餐台柜 |  | 1400*700*750 | 6 | 张 | 19880 | 119280 | 一、材质说明： 1、采用E1级实木多层板基材（质量参考且不低于品牌：永茂、伟业、莫干山），面贴木皮，经净味环保5层底油及3层面漆处理，达E1级环保标准； 2、可折叠收纳。 二、配置/结构： 拆装结构，稳固性好。 三、五金/工艺： 钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| 113 | 餐椅 |  | 490*530*840 | 15 | 张 | 2300 | 34500 | 一、主要材料说明： 1、面料采用医疗皮； 2、密度≥45高密度回弹海绵； 3、白腊木实木脚架。 二、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| 114 | 书桌 |  | 1400*600*750 | 40 | 组 | 8200 | 328000 | 一、材质说明： 1、采用E1级实木多层板基材（质量参考且不低于品牌：永茂、伟业、莫干山），面贴木皮，经净味环保5层底油及3层面漆处理，达E1级环保标准； 2、台面板、侧板加厚处理，厚度为36mm。 二、配置/结构： 拆装结构，稳固性好；台面配置后挡板。 三、五金/工艺： 钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| 115 | 接待沙发1 |  | 800*880*800 | 8 | 张 | 6922.98 | 55383.84 | 一、主要材料说明： 1、面料为医疗皮； 2、密度≥45高密度回弹海绵； 3、内框架为木架，落地为实木脚架。 二、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| 116 | 接待沙发2 |  | 1980*800*800 | 109 | 张 | 10080 | 1098720 | 一、主要材料说明： 1、面料为医疗皮； 2、密度≥45高密度回弹海绵； 3、内框架为木架，落地为实木脚架； 二、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| 117 | 茶几1 |  | 1100*650*450 | 45 | 张 | 5708.36 | 256876.2 | 一、主要材料说明： 1、采用不锈钢镀钛脚架； 2、台面采用一体成型岩板。 二、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| 118 | 茶几2 |  | Φ430*550 | 80 | 张 | 6951.28 | 556102.4 | 一、主要材料说明： 1、面板采用一体成型岩板； 2、脚架采用木纹色E1级实木多层板（质量参考且不低于品牌：永茂、伟业、莫干山）。 二、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| 119 | 茶几3 |  | 1100*800*430 | 1 | 张 | 8560.52 | 8560.52 | 一、材质说明： 1、板件采用E1级中密度纤维板基材（质量参考且不低于品牌：永茂、伟业、莫干山），面贴木皮，经净味环保5层底油及3层面漆处理，达E1级环保标准； 2、脚架采用白腊木，经专业木材干燥处理，经过养生工序确保成品不易变形。 三、配置/结构： 整装结构，稳固性好。 三、五金/工艺： 钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| 120 | 套间茶几 |  | 500*500*600 | 1 | 张 | 5074.37 | 5074.37 | 一、材质说明： 板件采用E1级实木多层板（质量参考且不低于品牌：永茂、伟业、莫干山），面贴木皮，经净味环保5层底油及3层面漆处理，达E1级环保标准。 二、配置/结构： 整装结构，稳固性好。 三、五金/工艺： 钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| 121 | 扶手椅 |  | 800*800*800 | 1 | 张 | 9894.01 | 9894.01 | 一、主要材料说明： 1、面料为医疗皮； 2、密度≥45高密度回弹海绵； 3、内框架为白蜡木木架，落地为白蜡木实木脚架； 4、扶手为实木扶手。 二、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| 122 | 接待沙发4 |  | 2200*720*770 | 1 | 张 | 29099 | 29099 | 一、主要材料说明： 1、面料为医疗皮； 2、密度≥45高密度回弹海绵； 3、内框架：白蜡木木实木框架配多层夹板+木方装钉而成； 4、承重弹力结构：靠背装钉多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡橡筋+面布； 5、白蜡木脚架。 二、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| 123 | 等候沙发 |  | 800*800*800 | 4 | 张 | 6653.69 | 26614.76 | 一、主要材料说明： 1、面料采用医疗皮； 2、海绵采用密度≥45高密度回弹海绵； 3、内框架为白蜡木木架，落地为钢制喷涂脚架。 二、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| 124 | 等候椅 |  | 550*500*765 | 18 | 张 | 2751.88 | 49533.84 | 一、主要材料说明： 1、采用白蜡木实木材料，自然木纹，保留天然特性； 2、四腿落地，榫卯结构； 3、油漆经过净味环保喷漆处理，5层底油及3层面漆，在无尘的面漆房喷涂处理,达到国际E1级环保标准； 4、坐垫面料采用医疗皮。 二、结构/配置：白蜡木实木椅架配医疗皮软垫座包。 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| 125 | 接待沙发3 |  | 1310*800*780 | 13 | 张 | 9447.63 | 122819.19 | 一、主要材料说明： 1、面料为医疗皮； 2、密度≥45高密度回弹海绵； 3、内框架为白蜡木木架，落地为钢制喷涂脚架。 二、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| 126 | 文件更衣矮柜 |  | 900*420*1200 | 5 | 组 | 4611.81 | 23059.05 | 一、主要材料及厚度说明： 1、材质：所有板件采用木纹色E1级实木多层板（质量参考且不低于品牌：永茂、伟业、莫干山）。 二、结构/配置： 配置：主柜（掩门，内含1层活动层板）。 三、五金配件：包含安装所需的配件（缓冲门铰质量参考且不低于品牌：东泰、海福乐、海蒂诗）； 四、工艺/其它： 见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（质量参考且不低于品牌：德恒、兄奕、华立） |
| 126 | 文件更衣矮柜-1 |  | 900*420*1200 | 1 | 组 | 4611.81 | 4611.81 | 一、主要材料及厚度说明： 1、材质：所有板件采用木纹色E1级实木多层板（质量参考且不低于品牌：永茂、伟业、莫干山）。 二、结构/配置： 配置：主柜（掩门，内含1层活动层板）。 三、五金配件：包含安装所需的配件（缓冲门铰质量参考且不低于品牌：东泰、海福乐、海蒂诗）； 四、工艺/其它： 见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。（质量参考且不低于品牌：德恒、兄奕、华立） |
| 127 | 冰箱柜 |  | 1200*600*850 | 48 | 组 | 10041.19 | 481977.12 | 一、材质说明： 1、柜体采用E1级实木多层板基材（质量参考且不低于品牌：永茂、伟业、莫干山），面贴木皮，经净味环保5层底油及3层面漆处理，达E1级环保标准； 2、台面采用一体成型岩板。 二、配置/结构： 拆装结构，稳固性好。 三、五金/工艺： 钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| 128 | 电视柜 |  | 1200*350*850 | 7 | 组 | 9130 | 63910 | 一、材质说明： 1、柜体采用E1级实木多层板基材（质量参考且不低于品牌：永茂、伟业、莫干山），面贴木皮，经净味环保5层底油及3层面漆处理，达E1级环保标准； 2、台面采用一体成型岩板。 二、配置/结构： 拆装结构，稳固性好。 三、五金/工艺： 钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| 129 | 不锈钢晾衣架 |  | 3200*660*1500 | 6 | 组 | 2888 | 17328 | 一、主要材料说明： 1、管件采用304#不锈钢材质（质量参考且不低于品牌：宝钢、鞍钢、马钢）； 2、链接件采用铝合金材质，坚固耐用。 |
| 130 | 不锈钢晾衣架 |  | 2000*660*1500 | 3 | 组 | 1805 | 5415 | 一、主要材料说明： 1、管件采用304#不锈钢材质（质量参考且不低于品牌：宝钢、鞍钢、马钢）； 2、链接件采用铝合金材质，坚固耐用。 |
| 131 | 定型绵环保活动软垫 |  | 1000*600*50 | 2 | 组 | 4596.45 | 9192.9 | 一、主要材料说明： 1、面料为医疗皮； 2、海绵采用密度高于30#的高密度定型一体发泡成型绵； 3、底板采用一2mm多层夹板压制成型。 二、结构/配置： 西皮面料内夹海绵及多层夹板。 三、工艺/其他说明： 面料经防虫、防磨、防污处理。 |
| 132 | 定型绵环保活动软垫 |  | 1000*300*50 | 2 | 组 | 3829.83 | 7659.66 | 一、主要材料说明： 1、面料为医疗皮； 2、海绵采用密度高于30#的高密度定型一体发泡成型绵； 3、底板采用一2mm多层夹板压制成型。 二、结构/配置： 西皮面料内夹海绵及多层夹板。 三、工艺/其他说明： 面料经防虫、防磨、防污处理。 |
| 133 | 洗手台柜3 |  | 1000*550*830 | 12 | 组 | 11473.34 | 137680.08 | 一、主要材料及厚度说明： 材质：柜体采用0.9mm冷轧钢板（质量参考且不低于品牌：宝钢、鞍钢、马钢），背板采用0.8mm冷轧钢板，柜门采用1.0mm木纹转印冷轧钢板。 二、结构/配置： 配置：趟门带活动层板柜+1个陶瓷洗手盆+1个单冷机械水龙头+黑金沙台面。 |
| 134 | 洗手台柜3 |  | 1390*550*830 | 1 | 组 | 14631.98 | 14631.98 |  |
| 135 | 洗手台柜3 |  | 1080*550*830 | 7 | 组 | 12372.57 | 86607.99 |  |
| 136 | 洗手台柜3 |  | 1750*550*830 | 62 | 组 | 17548.03 | 1087977.86 |  |
| 137 | 洗手台柜3 |  | 1250*550*830 | 1 | 组 | 13498.23 | 13498.23 |  |
| 138 | 洗手台柜3 |  | 500*550*830 | 1 | 组 | 7423.54 | 7423.54 |  |
| 139 | 洗手台柜4 |  | 3300*550*830 | 1 | 组 | 35969 | 35969 | 一、主要材料及厚度说明： 材质：柜体采用0.9mm冷轧钢板（质量参考且不低于品牌：宝钢、鞍钢、马钢），背板采用0.8mm冷轧钢板，柜门采用1.0mm木纹转印冷轧钢板。 二、结构/配置： 配置：趟门带活动层板柜+2个陶瓷洗手盆+2个单冷机械水龙头+黑金沙台面。 |
| 140 | 户外茶几 |  | 直径800*750 | 3 | 张 | 2811.72 | 8435.16 | 一、主要材料说明： 1、台面采用岩板； 2、采用铝合金管脚架。 二、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。 |
| 141 | 户外休闲椅 |  | 570*500*770 | 9 | 张 | 3178.86 | 28609.74 | 一、主要材料说明： 1、整体框架采用加厚铝合金材质（质量参考且不低于品牌：凤铝、坚美、伟昌），专业电镀工艺； 2、坐垫采用高密度海绵，外包户外防水布； 3、靠背采用棉绳编织而成； 4、靠背木制部分为柚木材质。 |
| 143 | 便盆柜 |  | 500*550*1700 | 2 | 组 | 3575.37 | 7150.74 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质SUS304不锈钢板材； 2、侧板、后板、顶板用国标0.8mm； 3、每层框架管用国标20*20*1.0mm方管，内格条管用国标φ10*1.0mm圆管； 二、结构/配置： 1、整架共分5层，上三层均分，下两层均分； 2、每层为管隔条，方便存放便盆，无底板、可以直接方便排水； 3、配置：主柜（5层管格条层板）+塑料调节脚； 三、五金配件：采用知名品牌的优质配件； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。 |
| 144 | 拖把池 |  | 1200*550*1050 | 5 | 组 | 7849 | 39245 | 一、主要材料说明： 1、采用知名品牌优质SUS304不锈钢板材； 2、水池、背板用国标1.0mm； 3、侧板、正面封用国标0.8mm； 5、加强管料用国标1.0mm； 二、结构/配置： 1、拖把池由档水板、挂架、水池、及池身组成； 2、档水板高出水槽500mm，在档水板中间位置装有1个水龙头； 3、拖把池内池规格：1140*465*350mm； 4、内池边配有一个拧干池，方便拖把清洗和拧干； 5、拖把池正前方为不锈钢封板，底脚为4个可调圆管脚，离地120mm高； 6、背板上配一个拖把挂架，挂架上配4个挂钩：规格：1200*200*650mm； 7、配置：主柜（含一个拖把挂架+1个不锈钢下水器）+可调圆管脚+1个水龙头； 三、五金配件：采用知名品牌的优质配件； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 9668217.16 |  |