请对以下产品进行报价，如对技术参数有修改建议的，可一并提出。

| 序号 | 仪器设备名称 | 主要规格和技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 /万元 | 金额/万元 | 是否进 口设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三轴高速加工中心 | 加工范围 X/Y/Z 轴工作行程 400×400×200 mm 主轴端面到工作台面距离 120~320 mm 最大工件高度 265 mm 工作台 台面尺寸 530×430 mm 工作台承载量 300 kg 定位精度 X/Y/Z 轴运动定位精度 0.002/0.002/0.002 mm X/Y/Z 轴重复定位精度 0.0018/0.0018/0.0018 mm 速度 X/Y/Z 轴快速移动速度 15/15/15 m/min X/Y/Z 轴最大进给速度 10/10/10 m/min 安装条件 长宽高 1945×2380×2120 mm 占地面积（不含开关门） 4.7 ㎡(1945×2380 mm) 占地面积（含开关门） 7.3 ㎡(2365×3070 mm) 机床重量 5100 kg 压缩空气质量等级 气源等级3-4-2 平均耗气量（无风冷） 200 L/min 电源 电源电压 三相380V 电源频率 50Hz 电流 20 A 总电源容量 13.5 kVA 电源电缆规格 4×6mm² 气源 气源空气流量 600-800L/min 气源压力 ≥0.52MPa 温度和湿度 环境温度 A±2.0℃，18℃ < A < 24℃ 温度波动范围 < 1.0℃/60min 湿度 20%—75%（20℃） | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 三轴高速加工中心 | 加工范围 X/Y/Z 轴工作行程 600×500×200 mm 主轴端面到工作台面距离 130~330 mm 最大工件高度 280 mm 工作台 台面尺寸 650×650 mm 工作台承载量 300 kg 定位精度 X/Y/Z 轴运动定位精度 0.002/0.002/0.002 mm X/Y/Z 轴重复定位精度 0.0018/0.0018/0.0018 mm 速度 X/Y/Z 轴快速移动速度 18/18/18 m/min X/Y/Z 轴最大进给速度 15/15/15 m/min 安装条件 长宽高 2300×2600×2240 mm 占地面积（不含开关门） 5.98 ㎡(2300×2600 mm) 占地面积（含开关门） 9.28 ㎡(2770×3350 mm) 机床重量 5500 kg 压缩空气质量等级 气源等级3-4-2 平均耗气量（无风冷） 270 L/min 电源 电源电压 三相380V 电源频率 50Hz 电流 16 A 总电源容量 16.5 kVA 电源电缆规格 4×6mm² 气源 气源空气流量 600-800L/min 气源压力 ≥0.55MPa 温度和湿度 环境温度 A±2.0℃，20℃ < A < 24℃ 温度波动范围 < 1.0℃/60min 湿度 40%±5%，不凝露 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 五轴CNC雕刻机 | 加工范围 X/Y/Z 轴工作行程 450/680/400 mm A/B/C 轴工作行程 -120°~90°/ - /360 ° 主轴端面到工作台面距离 160~560 mm 工作台 工作台面直径 φ400 mm 最大工件尺寸 φ500×305 mm 工作台承载量 150 kg 定位精度 X/Y/Z 轴运动定位精度 0.002/0.002/0.002 mm X/Y/Z 轴重复定位精度 0.0018/0.0018/0.0018 mm A/B/C 轴运动定位精度 6/ - /6'' A/B/C 轴重复定位精度 4/ - /4'' 速度 X/Y/Z 轴快速移动速度 15/15/15 m/min X/Y/Z 轴最大进给速度 10/10/10 m/min A/B/C 轴快速旋转速度 60/ - /100 rpm A/B/C 轴最大进给速度 60/ - /100 rpm 转台 转台形式 摇篮式直驱转台 A轴驱动形式 电机直接驱动 A轴额定扭矩 1000 N·m A轴最大扭矩 1500 N·m A轴冷却方式 水冷 A轴定位抱闸 液压 C轴驱动形式 电机直接驱动 C轴额定扭矩 200 N·m C轴最大扭矩 285 N·m C轴冷却方式 水冷 C轴定位抱闸 液压 安装条件 长宽高 4190×3385×2900 mm 占地面积（不含开关门） 14 ㎡(4190×3385 mm) 占地面积（含开关门） 16 ㎡(4190×3760 mm) 机床重量 10700 kg 压缩空气质量等级 气源等级3-4-2 平均耗气量（无风冷） 300 L/min 电源 电源电压 三相380V 电源频率 50Hz 电流 42.5 A 总电源容量 35 kVA 电源电缆规格 4×6mm² 气源 气源空气流量 600-800L/min 气源压力 ≥0.55MPa 温度和湿度 环境温度 A±1.0℃，18℃ < A < 24℃ 温度波动范围 < 1.0℃/60min 湿度 20%—75%（20℃） | 套 | 1 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 3 |  |  |  |