请对以下产品进行报价，如对技术参数有修改建议的，可一并提出。

| 序号 | 仪器设备名称 | 主要规格和技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 /万元 | 金额/万元 | 是否进 口设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屏显产线物料焊接实训台 | 实训台应由工业智能交换机模块1、扩展通讯模块、小型工业控制单元A、小型工业控制单元B、小型工业控制单元C、工业智能交换机模块2、远程以太网模块、远程485模块、无线通讯模块、工业电源模块、智能触摸屏模块、温度传感器单元、电能仪表模块、工业工程量转换模块、物料供给系统、网络通讯分拣系统、物料输送单元1、物料输送单元2、远程控制终端、变频器模块、物料装配系统、网络步进驱动系统、主令模块、控制屏模块、工作台模块等25个模块组成，各模块技术要求如下。 1. 工业智能交换机模块1 （1）模块功能要求 交换机模块应主要用于小型工业控制单元A、小型工业控制单元B、远程以太网模块、智能触摸屏模块等网络设备的互联,从而构建局域网络,实现所有设备之间的通信 （2）技术参数要求 1） 应为非网管型工业以太网交换机，针对 10/100 Mbit/s； 2） 用于架设小型星状和线状结构； 3） 应带有LED 诊断，防护等级不低于IP20； 4） 带不少于5个 10/100 Mbit/s 双绞线端口及RJ45插座； 5） 电源：应为DC24V；功率：不小于10W； 6） 结构尺寸：不小于宽度 45 mm*高度 100 mm *深度 87 mm。 2. 扩展通讯模块 （1）模块功能要求 扩展通讯模块应用于小型工业控制单元A的485通讯扩展。 （2）技术参数要求 1) 应支持RS422/485； 2) 接口应为9 针 Sub-D（插座），应支持自由端口； 3) 电源：应为DC24V； 4) 功率：不超过1.1W。 3. 小型工业控制单元A （1）模块概述 单元应主要用于个系统中传感器、主令元件的信号采集与执行元件的逻辑控制。 （2）技术参数要求 1）1个紧凑型PLC，工作存储器≥75KB；供电应为24VDC 电源，板载 不少于8路24VDC 漏型/源型数字量输入点，不少于6路 24VDC数字量输出点 和 不少于2路模拟量输入点；板载≥3 个高速计数器（可通过数字量信号板进行扩展）和≥4 路脉冲输出100 KHz 脉冲序列输出； 2）应配套不少于1个拓展信号板，带不少于1路模拟量输出点；连接方式应为插入式端子排；输出模拟量应至少支持+/-10V或0 到 20mA； 3）应配套不少于1根工业以太网电缆。 4. 小型工业控制单元B （1）模块概述 单元主要应用于系统中传感器、主令元件的信号采集与执行元件的逻辑控制。 （2）技术参数要求 1） AC/DC/继电器； 2） 机载 I/O，≥ 12 个 24V DC 数字输入，≥ 8个 DO 继电器 2A； 3） 电源：应支持AC 47-63Hz 时 85-264V AC； 4） 程序存储器/数据存储器不小于20 KB。 5） 应支持导轨安装：标准导轨 6） 耗用电流额定值不超过 170 mA; AC 240 V 时 7） 电流输出，不超过 300 mA; 24 V DC 传感器 8）接口：不少于1个工业以太网接口，不少于1个RS 485 接口 5. 小型工业控制单元C （1）模块概述 单元主要应用于系统中传感器、主令元件的信号采集与执行元件的逻辑控制。 （2）技术参数要求 1) 输入输出点：≥8个数字量输入点，≥6个数字量输出点； 2) 程序存储空间≥512k字节； 3) 数据存储空间≥512k字节; 4) 应至少支持5种编程语言； 5) 应集成有调试器及Trace(在线跟踪)功能，方便工程及自动化应用的调试； 6) 应集成有可视化编辑器，提供丰富的可视化元素，支持用户开发风格多样的可视化界面； 7) 应集成有总线配置器，方便进行各种总线参数配置； 8) 通讯接口要求：≥1个CAN接口、≥1个RS485接口、≥1个RS232接口、≥2个ETH接口。 6. 工业智能交换机模块2 （1）模块功能要求 交换机模块应主要用于小型工业控制单元A、小型工业控制单元B、远程以太网模块、智能触摸屏模块等网络设备的互联,从而构建局域网络,实现所有设备之间的通信 （2）技术参数要求 应为非网管型工业以太网交换机，针对 10/100 Mbit/s； 1) 用于架设小型星状和线状结构； 2) 应具有工业耐温的设计，耐温不低于75度； 3) 带不少于5个 10/100 Mbit/s RJ45插座； 4) 应具有工业抗电磁干扰的设计； 5) 防护等级不低于IP30。 7. 远程以太网模块 （1）模块概述 单元应用于个系统中传感器、主令元件的信号采集与执行元件的控制。 （2）技术参数要求 1） 电源：应支持DC24V； 2） 应支持PROFINET协议； 3） 数字量输入输出模块：≥16路数字量输入，≥16路数字输出，输入信号应为DC24V，灌电流/拉电流，输出应为继电器类型。 8. 远程485模块 （1）模块概述 单元应用于个系统中传感器、主令元件的信号采集与执行元件的控制。 （2）技术参数要求 1） 电源应为DC24V； 2） 应支持MODBUS协议； 3） 数字量输入输出模块：≥8路数字量输入，≥8路数字输出，输入信号应为DC24V，灌电流/拉电流，输出应为继电器类型。 4）≥6路模拟量输入，其中3路应支持0-10V模拟电压输入，3路应支持0-20mA模拟电流输入。 5）≥1路模拟量输出，应同时支持0-10V/0-20Ma。 6）≥8路输入状态指示灯，≥8路输出指示灯。 9. 无线通讯模块 （1）模块概述 通过无线通讯模块的发射端和接收端将基于RS485的通讯数据进行无线传输。 （2）技术参数要求 1） 电源应为DC24V； 2） 通讯方式：应支持无线； 3） 应支持协议RS485； 4） 通讯方式应至少支持 WIFI及LORA； 5） 应分为发射端和接收端。 10. 工业电源模块 （1）模块概述 应为设备提供所需DC24V电源。 （2）技术参数要求 1） 输出功率不低于DC24V 3A； 2） 安装方式：应支持导轨式； 3） 故障灯：有； 4） 运行灯：有； 5） 应具有短路保护功能； 6） 额定输入电压应支持120/230V AC,88~370V DC 11. 智能触摸屏模块 （1）模块概述 该模块应将系统的采集到的现场数据在触摸显示屏上显示，方便观察，自动记录，并可以根据要求进行控制。 （2）技术参数 1） 1个基本型彩色触摸屏，液晶显示，工业以太网接口； ≥7" TFT 显示屏，65536 颜色； 2） 触摸按键：不少于 8个； 3） 电源：应支持DC24V； 4） 工作温度：应支持0-45°C； 5） 不少于1根预制工业以太网电缆。 12. 温度传感器单元 （1）模块概述 该模块作为温度传感器单元，配有RS485通讯接口，模拟工业现场温度采集，基于RS485通讯将现场数据传输到主控制器。 （2）技术参数要求 工作温度：应支持0-50°C； 输出信号：应支持RS485； 检测温度范围：应支持0-100°C； 外壳：应支持高密度防水； 连接线：应为三线制； 功率：不超过10W； 安装方式：应支持壁装。 13. 电能采集模块 （1）模块概述 该电能仪表模块安装在机电设备现场，应用于现场环境电能数据采集，通过MODBUS TCP协议将现场数据传输到控制器。 （2）技术参数要求 1) 可测量显示电压，测量范围：180～250V； 2) 电流量程：5A、40A、60A等； 3) 频率：45～60Hz； 4) 功率：有功精度1级，无功精度1级； 5) 电能：有功电能1级，无功电能2级； 6) 供电电源：内部供电； 7) 功耗<2VA； 8) 可编程通讯输出接口：双RJ-45接口；支持MODBUS-TCP协议通讯。 9) 9）带有液晶显示器，不小于0.96英寸OLED显示屏，面板上有不少于2个按键，应可进行参数设置和计量复位工作，液晶显示器显示内容可以通过按键切换。 10) 模块电路设计应满足电气隔离功能。 14. 工业工程量转换模块 （1）模块概述 该模块主要用于工业现场模拟量信号通过通讯的方式进行数据传输，替代传统的模拟量信号直接连接到控制器模拟量扩展模块。 （2）技术参数要求 安装方式：应支持导轨式； 电源：应为DC24V； 功率：不超过15W； 功能：应支持模拟量转MODBUS-TCP； 应提供两个RJ45 TCP接口； 应提供液晶显示屏，显示当前模拟量的值以及TCP信息。 15. 物料供给系统 （1）模块概述 该系统应含料筒、门式井架、推料舌块、柱型气缸、电磁阀、光电对射传感器、磁性开关（2个）、智能接口模块、金属可调地脚盘、铝型材基体等。 （2）技术参数要求 1）电磁阀参数要求：电压：DC24V ；类型：2位5通阀；电控类型：单电控；快接头：φ4； 2）光电传感器参数要求：供电电压：10 V~30 V DC；消耗电流： 30 mA；输出电流：Imax. ≤ 100 mA；开关量输出：PNP输出； 3）磁性开关参数要求：电压：DC12-24V；接线形式：2线；电平：PNP/NPN； 指示灯：开启时红色发光二极管亮 4）智能接口模块参数要求：含线路板，4个检测信号指示灯、3个执行信号指示灯、具有短路、过流、过载保护功能。 16. 网络通讯分拣系统 （1）模块概述 由检测传感器、推料气缸、滑槽单元等组成。 （2）技术参数要求 检测传感器参数要求如下： 供电电压：10 V~30 V DC、开关量输出：PNP输出、输出功能：常开接点、响应时间：< 100 ms、触发感应距离Sn：<8mm、安全接通距离Sa ：<6.48 mm。 17. 远程控制终端 1）模块支持MODBUS-TCP协议，采用RJ45接口。 2）模块提供DI8/DO8，其中，8路数字量输出具有过流、过载以及短路保护功能，当误接线后，会自动进行保护状态，待故障排除后，系统会自动恢复。 3）模块提供两路模拟量输入，一路为0-10V，另一路为4-20mA 4）模块提供两路模拟量输出，一路为0-10V，另一路为4-20mA 5）接线端子为弹簧式接线端子，方便接线，同时采用不同颜色的接线端子（24V采用红色、0V采用黑色），标识颜色，防止学生误接线，公共端根据属性也做颜色区分。 6）提供2个8位的拨码开关，可对模块的IP进行设置。 18. 物料输送单元1 （1）模块概述 传送及检测单元采用型材结构，包括自动调心轴承、同步齿型带、直流电机支架等组成。 （2）技术参数要求 直流电机及其驱动器参数如下； 1) 由减速机、直流电机、直流电机驱动模块等组成； 2) 工作电压：DC24V； 3) 工作电流：1.9A； 4) 设备尺寸： 119*89*34mm； 直流电机驱动器模块具体规格： 1）需满足模块控制兼容模式不少于1种，包含但不限于PNP模式； 2）模块可进行PWM调速，PWM接通时为正转，方向和PWM同时接通时为反转； 3）模块需有故障指示灯和故障输出端，输出端需兼容不少于1种形式，包含但不仅限于PNP形式； 4）模块需有复位控制端子，复位端支持不少于1种形式，包含但不仅限于PNP； 5）根据负载，直流电机工作电流需可调节，≥4种保护电流，当电机发生堵转或过载时，直流电机驱动器应进行保护状态，故障灯亮； 6）电机驱动模块应有开模具的散热外壳，黑色，模块上有二维码，扫描后出现驱动器信息。 19. 物料输送单元2 （1）模块概述 带传送及检测单元采用型材结构，包括自动调心轴承、同步齿型带、交流电机、电机支架等组成。 （2）技术参数要求 交流电机参数如下： 额定电压：三相380V； 额定电流：0.07A； 输入功率：24W； 额定转矩：1000mNm； 额定频率:50Hz； 额定转速：62r/min。 20. 变频器模块 （1）模块概述 变频器的作用调整电机的功率、实现电机的变速运行。 （2）技术参数要求 变频器功率不小于 0.75 kW ； 有 不少于60 秒 150 % 过载 ；最大过载周期150%额定电流，持续时间 不少于60 秒，随后为 94.5%额定电流，持续时间为不少于 240 秒 应集成过滤器 C1 I/O 接口：不少于4 DI，不少于2 DO， 不少于2 AI，不少于1 AI； 现场总线：应至少支持USS/MODBUS RTU ； 应安装有 BOP操作面板 ； 防护等级不低于 IP20/UL 开放 ； 应至少支持支持模拟量控制、多段速控制、通讯控制三种控制形式； 21. 物料装配系统 （1）模块概述 应含冲压装置、供料装置、多工位旋转工作台及检测装置等。工艺过程：推料装置将物料推送到多工位旋转工作台上，多工位旋转工作台转动，供料装置提供料芯，冲压装置进行装配，装配完成后进行检测，如果正确装配则结束流程，如果非正确装配则转到装配工位继续装配。 （2）技术参数要求 1） 冲压装置：含治具气缸、磁性开关、调速快接头及冲压平台。 2） 供料装置：含有井式供料塔、货料检测传感机构、推料装置、夹紧装置、供料及夹紧装置支架。 3） 井式供料塔含圆柱型塔身、长方形塔座。 4） 货料检测传感机构含有对射式光电传感器及传感器支架。 5） 推料装置含推料气缸、调速快接头、铝制推出装置。 6） 夹紧装置含夹紧气缸、磁性开关、磁性开关固定装置、速快接头及铝制夹紧装置。 7） 多工位旋转工作台：含多工位旋转平台、检测机构、伺服电机驱动机构等。 8） 多工位旋转平台含4个铝制库位、铝制旋转盘带定位孔）、定位传感器接近开关）及其支架、平面推力球轴承、齿轮传动装置及型材支架。 9） 检测机构含漫反射光电传感器、传感器支架。 10）智能接口模块参数：含线路板，8个检测信号指示灯、8个执行信号指示灯、2组拨码开关、8位3排端子1组、2位8排端子1组、25针接插件1个。具有短路、过流、过载保护功能。 22. 网络步进驱动系统 （1）模块概述 网络步进电机驱动器应用于驱动安装在装配单元的步进电机，实现转盘精度控制。 （2）技术参数要求 1） 含驱动器和步进电机；步进电机：步距角：1.8° 2） 驱动器支持MODBUS TCP协议； 3） 驱动器支持可以通过通讯更改电流和细分； 4） 驱动器波特率支持9600等。 23. 主令模块 （1）模块概述 单元包括指示灯、启动按钮、停止按钮、转换开关、急停开关、电位器等。 （2）技术参数要求 1） 红按钮1个； 2） 绿按钮1个； 3） 急停1个； 4） 电位器1个； 5） 指示灯1套（红、黄、绿各1个）； 6） 转换开关1个。 24. 控制屏模块 （1）模块概述 控制屏放置在设备的左上方，用于整体系统的网络数据收集汇总与总体控制。配备了包括低压电器、控制器、网络交换机、数据采集模块、直流电源模块等。 （2）技术参数要求 1） 配备1个4P 20A带漏电保护空气开关； 2） 配备1个3P 6A空气开关； 3） 配有安全隔离警示板； 4） 配有接线端子； 5） 配有线槽、电线等。 6） 安装有PLC控制模块 7） 安装有交换机模块 8） 其他数据采集模块 25. 工作台模块 （1）模块概述 工作台应含型材桌面及支架、金属喷涂侧板，设备前面为可开关门板，柜体内部可用于实训材料存储。 （2）技术参数要求 应含4个带锁万向轮、型材端盖等。所有型材均应采用T形槽内凹高强度铝合金型材（Ai Mg Si合金热挤压，采用阳极氧化处理）。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |